| Beschrijving Generieke XML EPG versie 4.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschrijving Generieke XML EPG versie 4.3 |  |  |
| Status |  | definitief |
| Versie |  | 1 |
| Rapport |  | D.2021.1268.00.R004 |
| Datum |  | 14 maart 2024 |

| Colofon |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opdrachtgever |  | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 965 6040 AZ ROERMOND |
| Contactpersoon opdrachtgever |  | ir. Monique Lacroix monique.lacroix@rvo.nl |
| Project |  | RVO - nieuwe versie generieke xml |
| Betreft |  | RVO - nieuwe versie generieke xml |
| Uw kenmerk |  | - |
| Rapport |  | D.2021.1268.00.R004 |
| Datum |  | 14 maart 2024 |
| Versie |  | 1 |
| Status |  | definitief |
| Uitgevoerd door |  | DGMR Software B.V. Casuariestraat 5 2511 VB Den Haag Postbus 370 2501 CJ Den Haag |
| Contactpersoon |  |  |
| Auteur |  | M. (Martijn) Coppoolse 088 346 79 21 mco@dgmr.nl |
| Projectadviseur |  | ing. R.G. (Richard) Schmidt 088 346 79 00 sd@dgmr.nl |
| 2e lezer/secr. |  | ir. R. (Robin) van Ravensberg 088 346 79 25 rra@dgmr.nl |

Inhoud

1. Inleiding	4

2. Algemene opmerkingen	5

1.1	Uitgangspunten	5

1.2	Standaarddomeinen	5

2.1 Kwaliteitsverklaringen	6

3. Beschrijving per element: monitoringsdeel	7

4. Beschrijving per element: NTA8800 (gedetailleerd + ingeklapt)	24

# Inleiding

In 2012 is vanuit verschillende marktpartijen software beschikbaar gekomen voor de energieprestatienorm NEN 7120. Deze software wordt ingezet als ondersteuning in de ontwerpfase van gebouwen en bij de toetsing van plannen voor nieuwbouw (woningen en utiliteit).

Het onderscheidend vermogen bij deze softwarepakketten zit voornamelijk in de gebruikersinterface, de modellering van het gebouw, implementatie van de rekenmethodiek en de presentatie van de resultaten. Om de uniformiteit op het vlak van de rekenwijze te waarborgen zal ieder softwarepakket geattesteerd moeten zijn conform BRL 9501.

De uniformiteit dient echter ook gewaarborgd te zijn voor de output van de verschillende softwarepakketten. Dit om het proces van gedigitaliseerde toetsing door gemeenten te vereenvoudigen en te voorzien in de wens om voor eindgebruikers een herkenbare rapportage te hebben.

De uniformiteit van de output van de softwarepakketten wordt als volgt gewaarborgd:

- Definitie van een generiek exportbestand in XML op basis van een opgestelde XSD;

  - Energieprestatie.xsd;

  - Gebouw.xsd;

  - Kwaliteitsverklaringen.xsd.

- Dit document als toelichting op de XSD en XML;

Dit formaat is afgestemd met de overige ontwikkelaars in de markt. De opmerkingen en de daaruit volgende acties zijn opgenomen in dit document. Het formaat wordt door RVO.nl ter beschikking gesteld aan de markt.

Voorgaande versies zijn vastgelegd in documenten ‘B.2018.0418.00.R01 Beschrijving Generieke XML EPG versie 4.0’, ‘B.2018.0418.00.R02 Beschrijving Generieke XML EPG versie 4.1’ en ‘B.2018.0418.00.R03 Beschrijving Generieke XML EPG versie 4.2’. De voorliggende versie is, evenals de vorige, volledig gebaseerd is op de NTA8800.

Bovengenoemde XSD-bestanden zijn tevens te raadplegen op GitHub:

https://github.com/dgmr-software/generieke-epg-xml

Daar kunnen ook de verschillen met eerdere versies achterhaald worden.

# Algemene opmerkingen

## Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de beschrijving van dit formaat:

- De resultaten zijn in kWh.

- Oppervlakten zijn in m² tenzij anders vermeld.

- De standaarddomeinen zoals gebruikt in de beschrijving in hoofdstuk 3 e.v. staan in de volgende sectie beschreven.

- Voor een gedetailleerde toelichting van de inhoudelijke betekenis wordt verder verwezen naar NTA8800 en bij erratalijsten. De benaming is zoveel mogelijk afgestemd op de NTA, daar waar dat niet kan wordt het opnameprotocol gevolgd.

- Door middel van de notatie in de kolom ‘aantal’ van de overzichten in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 kan achterhaald worden of een element opgenomen moet worden of niet. Bij 1 of 1..∞ is het element verplicht. Bij 0..1 of 0..∞ is het element niet verplicht.

## Standaarddomeinen

In het formaat zijn een aantal standaarddomeinen van toepassing:

Alfanumeriek: tekst.

Numeriek: alle hele getallen. Zie ook http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer.

Decimaal: alle gebroken getallen. Decimaal scheidingsteken is de punt “.”, zoals door de XML-standaard voorgeschreven. Zie ook http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#double.

Datum/tijd: datum met of zonder tijd. Gebruik de ISO 8601-notatie JJJJ-MM-dd HH:mm:ss. De tijdzone kan achterwege gelaten worden; er wordt uitgegaan van de Nederlandse tijdzone. Zie ook http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime.

Boolean: ja/nee. De waarden “true”, “false”, of “1” en “0” zijn de enige mogelijke waarden, waarbij “true” en “1” beide staan voor “ja”, en “false” en “0” voor “nee” staan. Zie ook http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean.

Maandwaarden: lijst van decimalen, gescheiden door één of meer spaties. De eerste waarde is de jaarwaarde (of 0 als er geen jaarwaarde is), gevolgd door de twaalf maandwaarden.

Verwijzing: sommige onderdelen kunnen verwijzen naar gekoppelde systemen.  Deze systemen worden elders  beschreven, en hebben een attribuut ‘id’. Elke id moet uniek zijn voor het document. De verwijzing bestaat dan uit een attribuut ‘ref’, met de waarde van het ‘id’-attribuut van het element waarnaar verwezen wordt.

Bijvoorbeeld:

<Verwarmingssysteem id="25">

<Omschrijving>CV-ketel</Omschrijving>

waarnaar verwezen wordt:

<TapwaterCollectieveData>

<Afleverset>true</Afleverset>

<GekoppeldVerwarmingssysteem ref="25"/>

## Kwaliteitsverklaringen

Een bijzonder soort verwijzing is dat van de kwaliteitsverklaringen. In het bovenste niveau is een lijst met kwaliteitsverklaringen opgenomen (zie hoofdstuk 3).  Deze geldt voor het hele document; elke kwaliteitsverklaring bevat een attribuut ‘id’ met een waarde die uniek is binnen het document. Bijvoorbeeld:

<Kwaliteitsverklaring id="18">

<Titel>ZEN SDB 150</Titel>

Hier kan vervolgens naar verwezen worden vanuit alle elementen die een kwaliteitsverklaring ondersteunen:

<ZonneEnergiesysteem id="35">

(...)

<Collectortype kwaliteitsverklaring="18">Kwaliteitsverklaring</Collectortype>

(...)

</ZonneEnergiesysteem>

# Beschrijving per element: monitoringsdeel

De XML-namespace van het document is http://schemas.ep-online.nl/monitoringbestand.

tabel 1

| Naam |  |  | Datatype |  |  | Aantal |  | Beschrijving |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieprestatie |  |  |  |  | 1 |  |  |
| . Energieprestatie›EPMeta |  |  |  |  | 1 |  |  |
| .. Version |  | waarde uit lijst: - 10.00 |  |  | 1 | Versiecode van de xml-structuur van het monitoringbestand. |  |
| .. Country |  | waarde uit lijst: - NL |  |  | 1 | Landcode van het monitoringbestand. |  |
| .. EPMeta›Tooling |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ... VendorSoftwareKey |  | alfanumeriek; minimaal 1 teken lang; maximaal 75 tekens lang |  |  | 1 | Identificatiesleutel van de rekensoftware. Waarde moet overeenkomen met de sleutel van een geregistreerd rekensoftware-pakket. |  |
| ... VendorSoftwareVersionId |  | alfanumeriek; minimaal 1 teken lang; maximaal 75 tekens lang |  |  | 1 | Identificatie van de versie van de rekensoftware. |  |
| . Energieprestatie›EPObject |  |  |  |  | 1 |  |  |
| .. EPObject›MainBuilding |  |  |  |  | 1 | Blok met gegevens over het opnamegebouw. |  |
| ... MainBuildingClass |  | waarde uit lijst: - residential - commercial |  |  | 1 | Waarde die aangeeft of het opnamegebouw onder woningbouw of utiliteitsbouw valt. De waarde “residential” wordt gebruikt voor woningbouw, “commercial” voor utiliteitsbouw. |  |
| ... MainBuilding›ObjectLocation |  |  |  |  | 1 | Blok met gegevens over locatie van het opnamegebouw. |  |
| .... ObjectLocation›BAGIdentification |  |  |  |  | 0..1 | Blok met identificatiegegevens van een opnamegebouw volgens BAG. Omdat de definitie van gebouw volgens EPBD afwijkt van de door BAG gehanteerde definitie van gebouw kan dit blok meerdere BAG-id’s bevatten. |  |
| ..... BAGResidenceId |  | numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16} |  |  | 0..∞ | BAG verblijfsobject-ID. Bij een registratie met Scope = specific mag het er maar 1 zijn. Bij een registratie met Scope = compound moet minimaal 1 BAG verblijfsobject ID zijn opgenomen. Indien het complex meerdere portiekingangen heeft, dient er per portiek één verblijfsobject ID te worden opgenomen. |  |
| ..... BAGBerthId |  | numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16} |  |  | 0..1 | BAG Ligplaats-ID. |  |
| ..... BAGPitchId |  | numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16} |  |  | 0..1 | BAG Standplaats-ID. |  |
| .... ObjectLocation›TPGIdentification |  |  |  |  | 0..1 | Blok met identificatiegegevens volgens PostNL-adresaanduiding. |  |
| ..... ZipCode |  | alfanumeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{4}[A-Z]{2} |  |  | 1 | Postcode van het gebouw. |  |
| ..... Number |  | numeriek |  |  | 1 | Huisnummer van het gebouw. |  |
| ..... Letter |  | alfanumeriek; maximaal 1 teken lang; moet voldoen aan patroon [A-Za-z] |  |  | 0..1 | Huisletter van het gebouw. |  |
| ..... Addition |  | alfanumeriek; maximaal 4 tekens lang; moet voldoen aan patroon [A-Za-z0-9]{0,4} |  |  | 0..1 | Huisnummertoevoeging van het gebouw. |  |
| ..... BuildingAnnotation |  | alfanumeriek; maximaal 25 tekens lang |  |  | 0..1 | Volgnummer als de combinatie van postcode, huisnummer en -toevoeging niet uniek is. |  |
| .... ObjectLocation›ProvisionalIdentification |  |  |  |  | 0..1 | Blok met voorlopige identificatiegegevens. |  |
| ..... ProjectName |  | alfanumeriek |  |  | 0..1 | Vrij invoerveld voor bv. de naam van het bouwproject van het gebouw. |  |
| ..... ProjectObject |  | alfanumeriek |  |  | 0..1 | Nadere omschrijving van het object waarvoor de berekening is uitgevoerd. Denk aan een perceel- of kavelnummer, of een projectspecifiek woningtype. |  |
| ..... ProvisionalId |  | alfanumeriek; precies 32 tekens lang; moet voldoen aan patroon [0-9A-F]{32} |  |  | 0..1 | Veld waarin een eerder door EP-online gegenereerd identificatienummer kan worden ingevuld. |  |
| ... MainBuilding›ObjectInformation |  |  |  |  | 1 | Blok met aanvullende gegevens over het opnamegebouw. |  |
| .... BuildingCategory |  | waarde uit lijst: - 1 (Vrijstaande woning) - 12 (Twee-onder-één-kap) - 2 (Rijwoning hoek) - 3 (Rijwoning tussen) - 7 (Appartement) - 8 (Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte) - 13 (Woonboot bestaande ligplaats) - 14 (Woonwagen) - 15 (Woonboot nieuwe ligplaats) - 16 (Logieswoning) |  |  | 0..1 | Indeling voor gebouwen, hoofdtype. Is verplicht indien MainBuildingClass = Residential. Niet aanwezig indien MainBuildingClass = Commercial. |  |
| .... BuildingCategorySupplement |  | waarde uit lijst: - 1 (Hoek/dak) - 2 (Hoek/midden) - 3 (Hoek/vloer) - 4 (Tussen/dak) - 5 (Tussen/midden) - 6 (Tussen/vloer) - 7 (Tussen/dak/vloer) - 8 (Hoek/dak/vloer) |  |  | 0..1 | Subindeling voor gebouwen, subtype. Verplicht voor hoofdtype 7. |  |
| .... ConstructionYear |  | alfanumeriek; moet voldoen aan patroon ([0-9]{4}) |  |  | 1 | Bouwjaar van het opnamegebouw. |  |
| .... YearOfRenovation |  | alfanumeriek; moet voldoen aan patroon ([0-9]{4}) |  |  | 0..1 | Jaar van renovatie van het opnamegebouw. |  |
| .... SurfaceArea |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 1 | Totale vloeroppervlakte van de begane grond van het opnamegebouw in m² binnen de thermische schil. |  |
| .... EffectiveSurfaceArea |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 1 | Totale vloeroppervlakte van alle gebruikslagen binnen de thermische schil van het opnamegebouw in m². |  |
| ... MainBuilding›MainBuildingUse |  |  |  |  | 0..1 | Blok met gebruik van het opnamegebouw. Is verplicht bij MainBuildingClass = Commercial, maar is niet aanwezig bij MainBuildingClass = Residential. |  |
| .... MainBuildingUse›PrimaryUse |  |  |  |  | 1 | Blok met detailgegevens voor het primaire gebruik van het opnamegebouw. Om het primaire gebruik te bepalen, sommer de gebruiksoppervlakten per gebruiksfunctie. De gebruiksfunctie met het totale gesommeerde grootste oppervlak, is de primaire gebruiksfunctie. |  |
| ..... UseType |  | waarde uit lijst: - 1 (Kantoorfunctie) - 2 (Gezondheidszorg; bedgebied (klinisch)) - 3 (Gezondheidszorg; andere gezondheidszorgfunctie (niet klinisch)) - 4 (Bijeenkomstfunctie, overig) - 6 (Onderwijsfunctie) - 7 (Sportfunctie) - 9 (Logiesfunctie in een logiesgebouw) - 10 (Winkelfunctie) - 11 (Celfunctie) - 13 (Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang) |  |  | 1 | Code van de gebruiksfunctie. |  |
| ..... Percentage |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,3}\.[0-9]{2}); n ≥ 0.00; n ≤ 100.00 |  |  | 1 | Percentage van gebruiksfunctie. Bepaling: Σ(Ag gebruiksfunctie) / Σ(Ag totaal). |  |
| .... MainBuildingUse›SecondaryUse |  |  |  |  | 0..10 | Blok(ken) met detailgegevens voor secundair, tertiair gebruik etc. van het opnamegebouw. |  |
| ..... UseType |  | waarde uit lijst: - 1 (Kantoorfunctie) - 2 (Gezondheidszorg; bedgebied (klinisch)) - 3 (Gezondheidszorg; andere gezondheidszorgfunctie (niet klinisch)) - 4 (Bijeenkomstfunctie, overig) - 6 (Onderwijsfunctie) - 7 (Sportfunctie) - 9 (Logiesfunctie in een logiesgebouw) - 10 (Winkelfunctie) - 11 (Celfunctie) - 13 (Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang) |  |  | 1 | Code van de gebruiksfunctie. |  |
| ..... Percentage |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,3}\.[0-9]{2}); n ≥ 0.00; n ≤ 100.00 |  |  | 1 | Percentage van gebruiksfunctie. Bepaling: Σ(Ag gebruiksfunctie) / Σ(Ag totaal). |  |
| ... NumberOfDwellings |  | numeriek |  |  | 1 | Het aantal woningen of wooneenheden in het gebouw. Voor utiliteitsbouw geldt hier verplicht de waarde 0, voor een regulier energielabel in de woningbouw geldt hier verplicht de waarde 1, voor een energielabel van een complex van woning geldt hier het aantal woningen of wooneenheden in het complex waar de opname op van toepassing is. |  |
| .. EPObject›ReferenceBuildingList |  |  |  |  | 0..1 | Blok met lijst gebouwen waarvoor de energielabels op basis van representativiteit zijn afgegeven. |  |
| ... ReferenceBuildingList›ReferenceBuilding |  |  |  |  | 1..∞ | Blok met gegevens van een enkel gebouw waarvoor het energielabel is afgeven op basis van representativiteit. Dit betreft dus niet het gebouw benoemd onder MainBuilding. |  |
| .... ReferenceBuilding›ObjectLocation |  |  |  |  | 1 | Blok met gegevens over locatie van het representatieve pand of verblijfsobject. |  |
| ..... ObjectLocation›BAGIdentification |  |  |  |  | 0..1 | Blok met identificatiegegevens van een opnamegebouw volgens BAG. Omdat de definitie van gebouw volgens EPBD afwijkt van de door BAG gehanteerde definitie van gebouw kan dit blok meerdere BAG-id’s bevatten. |  |
| ...... BAGResidenceId |  | numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16} |  |  | 0..∞ | BAG verblijfsobject-ID. Bij een registratie met Scope = specific mag het er maar 1 zijn. Bij een registratie met Scope = compound moet minimaal 1 BAG verblijfsobject ID zijn opgenomen. Indien het complex meerdere portiekingangen heeft, dient er per portiek één verblijfsobject ID te worden opgenomen. |  |
| ...... BAGBerthId |  | numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16} |  |  | 0..1 | BAG Ligplaats-ID. |  |
| ...... BAGPitchId |  | numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16} |  |  | 0..1 | BAG Standplaats-ID. |  |
| ..... ObjectLocation›TPGIdentification |  |  |  |  | 0..1 | Blok met identificatiegegevens volgens PostNL-adresaanduiding. |  |
| ...... ZipCode |  | alfanumeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{4}[A-Z]{2} |  |  | 1 | Postcode van het gebouw. |  |
| ...... Number |  | numeriek |  |  | 1 | Huisnummer van het gebouw. |  |
| ...... Letter |  | alfanumeriek; maximaal 1 teken lang; moet voldoen aan patroon [A-Za-z] |  |  | 0..1 | Huisletter van het gebouw. |  |
| ...... Addition |  | alfanumeriek; maximaal 4 tekens lang; moet voldoen aan patroon [A-Za-z0-9]{0,4} |  |  | 0..1 | Huisnummertoevoeging van het gebouw. |  |
| ...... BuildingAnnotation |  | alfanumeriek; maximaal 25 tekens lang |  |  | 0..1 | Volgnummer als de combinatie van postcode, huisnummer en -toevoeging niet uniek is. |  |
| ..... ObjectLocation›ProvisionalIdentification |  |  |  |  | 0..1 | Blok met voorlopige identificatiegegevens. |  |
| ...... ProjectName |  | alfanumeriek |  |  | 0..1 | Vrij invoerveld voor bv. de naam van het bouwproject van het gebouw. |  |
| ...... ProjectObject |  | alfanumeriek |  |  | 0..1 | Nadere omschrijving van het object waarvoor de berekening is uitgevoerd. Denk aan een perceel- of kavelnummer, of een projectspecifiek woningtype. |  |
| ...... ProvisionalId |  | alfanumeriek; precies 32 tekens lang; moet voldoen aan patroon [0-9A-F]{32} |  |  | 0..1 | Veld waarin een eerder door EP-online gegenereerd identificatienummer kan worden ingevuld. |  |
| .... ReferenceBuilding›ObjectInformation |  |  |  |  | 1 | Blok met aanvullende gegevens over het representatieve pand of verblijfsobject. |  |
| ..... BuildingCategory |  | waarde uit lijst: - 1 (Vrijstaande woning) - 12 (Twee-onder-één-kap) - 2 (Rijwoning hoek) - 3 (Rijwoning tussen) - 7 (Appartement) - 8 (Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte) - 13 (Woonboot bestaande ligplaats) - 14 (Woonwagen) - 15 (Woonboot nieuwe ligplaats) - 16 (Logieswoning) |  |  | 0..1 | Indeling voor gebouwen, hoofdtype. Is verplicht indien MainBuildingClass = Residential. Niet aanwezig indien MainBuildingClass = Commercial. |  |
| ..... BuildingCategorySupplement |  | waarde uit lijst: - 1 (Hoek/dak) - 2 (Hoek/midden) - 3 (Hoek/vloer) - 4 (Tussen/dak) - 5 (Tussen/midden) - 6 (Tussen/vloer) - 7 (Tussen/dak/vloer) - 8 (Hoek/dak/vloer) |  |  | 0..1 | Subindeling voor gebouwen, subtype. Verplicht voor hoofdtype 7. |  |
| ..... ConstructionYear |  | alfanumeriek; moet voldoen aan patroon ([0-9]{4}) |  |  | 1 | Bouwjaar van het opnamegebouw. |  |
| ..... YearOfRenovation |  | alfanumeriek; moet voldoen aan patroon ([0-9]{4}) |  |  | 0..1 | Jaar van renovatie van het opnamegebouw. |  |
| ..... SurfaceArea |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 1 | Totale vloeroppervlakte van de begane grond van het opnamegebouw in m² binnen de thermische schil. |  |
| ..... EffectiveSurfaceArea |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 1 | Totale vloeroppervlakte van alle gebruikslagen binnen de thermische schil van het opnamegebouw in m². |  |
| . Energieprestatie›EPSurvey |  |  |  |  | 1 |  |  |
| .. EPSurvey›Summary |  |  |  |  | 1 | Samenvatting van hoofdkenmerken van het energielabel. |  |
| ... Labelklasse |  | waarde uit lijst: - A+++++ - A++++ - A+++ - A++ - A+ - A - B - C - D - E - F - G |  |  | 0..1 | Energielabelklasse |  |
| ... IndicatorEnergiebehoefte |  | decimaal; moet voldoen aan patroon [0-9]{1,14}\.[0-9]{2}; n > 0.00 |  |  | 0..1 | Energiebehoefte-indicator EweH+C;nd;ventsys=C1. §5.3.1.1 |  |
| ... IndicatorPrimaireFossieleEnergie |  | decimaal; moet voldoen aan patroon -{0,1}[0-9]{1,14}\.[0-9]{2} |  |  | 1 | Primaire fossiele energie-indicator EwePTot. §5.3.1.2 |  |
| ... IndicatorPrimaireFossieleEnergieEMGForfaitair |  | decimaal; moet voldoen aan patroon -{0,1}[0-9]{1,14}\.[0-9]{2} |  |  | 0..1 | EMG forfaitaire waarde van de indicator ‘primaire fossiele energie’. Is verplicht indien er sprake is van een woning met gebiedsgebonden maatregelen (EMG), anders moet het veld weggelaten worden. |  |
| ... IndicatorAandeelHernieuwbareEnergie |  | decimaal; moet voldoen aan patroon [0-9]{1,14}\.[0-9]{1} |  |  | 0..1 | Aandeel hernieuwbare energie RERPrenTot. §5.3.1.3 |  |
| ... IndicatorHernieuwbareEnergie |  | decimaal; moet voldoen aan patroon -{0,1}[0-9]{1,14}\.[0-9]{2} |  |  | 0..1 | Absolute hoeveelheid hernieuwbare energie in kWh EPrenTot. §5.3.1.3 |  |
| ... IndicatorAandeelHernieuwbareEnergieEMGForfaitair |  | decimaal; moet voldoen aan patroon [0-9]{1,14}\.[0-9]{1} |  |  | 0..1 | EMG forfaitaire waarde van de indicator ‘aandeel hernieuwbare energie’. Is verplicht indien er sprake is van een woning met gebiedsgebonden maatregelen (EMG), anders moet het veld weggelaten worden. |  |
| ... IndicatorHernieuwbareEnergieEMGForfaitair |  | decimaal; moet voldoen aan patroon -{0,1}[0-9]{1,14}\.[0-9]{2} |  |  | 0..1 | Absolute hoeveelheid hernieuwbare energie in kWh EPrenTot bij forfaitaire EMG. Is verplicht indien er sprake is van een woning met gebiedsgebonden maatregelen (EMG), anders moet het veld weggelaten worden. |  |
| ... EisEnergiebehoefte |  | decimaal; moet voldoen aan patroon [0-9]{1,14}\.[0-9]{2}; n > 0.00 |  |  | 0..1 |  |  |
| ... EisPrimaireFossieleEnergie |  | decimaal; moet voldoen aan patroon -{0,1}[0-9]{1,14}\.[0-9]{2} |  |  | 0..1 |  |  |
| ... EisAandeelHernieuwbareEnergie |  | decimaal; moet voldoen aan patroon [0-9]{1,14}\.[0-9]{1} |  |  | 0..1 |  |  |
| ... TOjuliNTA8800 |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 0..1 | De maximale getalswaarde voor het risico van te hoge temperaturen in de maand juli. §5.7 |  |
| ... EisTOjuliNTA8800 |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 0..1 |  |  |
| ... TOjuliGTO |  | numeriek |  |  | 0..1 | Aantal uren temperatuuroverschrijding per jaar. |  |
| ... EisTOjuliGTO |  | numeriek |  |  | 0..1 |  |  |
| ... NettoWarmtevraagTbvEPV |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 0..1 | Netto warmtevraag t.b.v. de EPV (energieprestatievergoeding). |  |
| ... EPVklasse |  | waarde uit lijst: - EPV basis - EPV hoogwaardig - Niet EPV ready |  |  | 0..1 | Woning EPV ready: voldoet de woning aan EPV Basis, EPV Hoogwaardig, of is de woning niet EPV ready? Bepalen uit compactheid, warmtebehoefte, EP2 en type woning. |  |
| ... SurveyDate |  | alfanumeriek; precies 8 tekens lang; moet voldoen aan patroon ([0-9]{4}((0[1-9])¦(1[0-2]))((0[1-9])¦(([1-2][0-9])¦(3[0-1])))) |  |  | 1 | Opnamedatum. Notatie YYYYMMDD. |  |
| ... Summary›SurveyMethod |  |  |  |  | 1 | Blok met gegevens over de gebruikte opnamemethodiek. |  |
| .... Scope |  | waarde uit lijst: - specific - compound |  |  | 1 | Scope van de berekening. Met deze waarde wordt aangegeven of de berekening een verblijfsobject betreft of een geheel gebouw betreft. De waarde “specific” betekent dat de berekening een verblijfsobject betreft, de waarde “compound” betekent dat de berekening het overkoepelende gebouw betreft. |  |
| .... TypeCalculation |  | waarde uit lijst: - NTA_8800 - NTA_8800:2022 - NTA_8800:2023 - NTA_8800:2024 |  |  | 1 | Soort berekening. Moet een bij EPBD bekende code zijn. |  |
| .... PermitPreNTA |  | boolean |  |  | 1 | Bij aanvraag omgevingsvergunning is de berekening met een oude (niet NTA8800) rekenmethodiek gedaan. |  |
| .... Status |  | waarde uit lijst: - vergunningsaanvraag/melding WKB - oplevering - bestaand |  |  | 1 | Wat de aanleiding is voor het registreren van het gebouw. |  |
| .... AreaEffect |  | boolean |  |  | 1 | Waarde die aangeeft of bij de berekening van de energieprestaties gebiedsgebonden maatregelen van toepassing zijn (EMG). De waarde “yes” geeft aan dat EMG van toepassing is. |  |
| .... Opnametype |  | waarde uit lijst: - Opnameprotocol basismethode (Gegevens zijn gebaseerd op de opname van het gebouw volgens het opnameprotocol (basismethode).) - Opnameprotocol detailmethode (Gegevens zijn gebaseerd op de opname van het gebouw volgens het opnameprotocol (detailmethode).) |  |  | 1 | indicator of het een basis- of detailopname is. |  |
| ... Gebruiksoppervlakte |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1); n > 0.00 |  |  | 1 |  |  |
| ... Verliesoppervlakte |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1); n > 0.00 |  |  | 1 |  |  |
| ... Standaard |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 0..1 |  |  |
| ... Compactheid |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 0..1 |  |  |
| ... Summary›Labelklassegrenzen |  |  |  |  | 1 |  |  |
| .... Labelklassegrenzen›Labelklassegrens |  | decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 12 | De berekende grenswaarden van alle energielabelklassen A+++++ t/m G (omdat die afhankelijk zijn van de verhouding van de verschillende gebruiksfuncties in een gebouw). |  |
| ...... Labelklassegrens› klasse |  | waarde uit lijst: - A+++++ - A++++ - A+++ - A++ - A+ - A - B - C - D - E - F - G |  |  | 1 |  |  |
| .. EPSurvey›EnergyConsumption |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ... EnergyConsumption›TotalValue |  | decimaal; moet voldoen aan patroon (-{0,1}[0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 1 | Totale energieverbruik van het opnamegebouw. De waarde moet opgegeven worden met schaal “per m2” en in “kWh”. Een negatieve waarde betekent dat er energie wordt geleverd. |  |
| ..... TotalValue› scale |  | waarde uit lijst: - m2 |  |  | 1 |  |  |
| ..... TotalValue› dimension |  | waarde uit lijst: - kWh |  |  | 1 |  |  |
| ... EnergyConsumption›ValueElectricity |  | decimaal; moet voldoen aan patroon (-{0,1}[0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 1 | Totale berekende electriciteitsverbruik van het opnamegebouw. Deze waarde kan afwijken van het werkelijke electriciteitsverbruik. De waarde moet opgegeven worden met schaal “per m2” en in “kWh”. Een negatieve waarde betekent dat er electriciteit wordt geleverd. |  |
| ..... ValueElectricity› scale |  | waarde uit lijst: - m2 |  |  | 1 |  |  |
| ..... ValueElectricity› dimension |  | waarde uit lijst: - kWh |  |  | 1 |  |  |
| ... EnergyConsumption›ValueGas |  | decimaal; moet voldoen aan patroon (-{0,1}[0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 1 | Totale berekende gasverbruik van het opnamegebouw. Deze waarde kan afwijken van het werkelijke gasverbruik. De waarde moet opgegeven worden met schaal “per m2” en in “m3”. Een negatieve waarde betekent dat er (bio)gas wordt geleverd. |  |
| ..... ValueGas› scale |  | waarde uit lijst: - m2 |  |  | 1 |  |  |
| ..... ValueGas› dimension |  | waarde uit lijst: - m3 |  |  | 1 |  |  |
| ... EnergyConsumption›ValueHeat |  | decimaal; moet voldoen aan patroon (-{0,1}[0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 1 | Totale berekende warmteverbruik van het opnamegebouw. Deze waarde kan afwijken van het werkelijke warmteverbruik. De waarde moet opgegeven worden met schaal “per m2” en in “GJ”. Een negatieve waarde betekent dat er warmte wordt geleverd. |  |
| ..... ValueHeat› scale |  | waarde uit lijst: - m2 |  |  | 1 |  |  |
| ..... ValueHeat› dimension |  | waarde uit lijst: - GJ |  |  | 1 |  |  |
| ... EnergyConsumption›ValueCO2 |  | decimaal; moet voldoen aan patroon (-{0,1}[0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}¦-1) |  |  | 1 | Totale berekende CO2 uitstoot van het opnamegebouw. Deze waarde kan afwijken van de werkelijke CO2 uitstoot. De waarde moet opgegeven worden met schaal “per m2” en in “kg”. |  |
| ..... ValueCO2› scale |  | waarde uit lijst: - m2 |  |  | 1 |  |  |
| ..... ValueCO2› dimension |  | waarde uit lijst: - kg |  |  | 1 |  |  |
| .. EPSurvey›SurveySources |  |  |  |  | 1 | Blok met de bron van de opnamegegevens. |  |
| ... BuildingBluePrint |  | boolean |  |  | 1 | Of de opname gebaseerd is op de bouwtekening van het opnamegebouw. |  |
| ... BuildingObservation |  | boolean |  |  | 1 | Of de opname gebaseerd is op een observatie ter plekke van het opnamegebouw. |  |
| ... ClientInformation |  | boolean |  |  | 1 | Of de opname gebaseerd is op informatie aangeleverd door de eigenaar van het gebouw (anders dan een bouwtekening). |  |
| ... Calculation |  | boolean |  |  | 1 | Of er een energieprestatieberekening ten behoeve van omgevingsvergunning gemaakt is. |  |
| ... OpnameEnRegistratieZelfdeAdviseur |  | boolean |  |  | 1 | Of de opname en registratie door dezelfde adviseur zijn uitgevoerd. |  |
| ... SurveySources›Surveyor |  |  |  |  | 0..1 | De adviseur die de opname heeft uitgevoerd. |  |
| .... Voorletters |  | alfanumeriek |  |  | 1 | Voorletters van de opname-adviseur. |  |
| .... Tussenvoegsel |  | alfanumeriek |  |  | 0..1 | Tussenvoegsel van de opname-adviseur. |  |
| .... Achternaam |  | alfanumeriek |  |  | 1 | Achternaam van de opname-adviseur. |  |
| .... ExamNumber |  | alfanumeriek; minimaal 3 tekens lang |  |  | 1 | Examennummer van de opname-adviseur. |  |
| .. SurveySourceData |  | (alfanumeriek) |  |  | 1 | Blok met gedetailleerde opnamegegevens volgens het generieke invoer/uitvoer format. |  |

# Beschrijving per element: NTA8800 (gedetailleerd + ingeklapt)

De XML-namespace van dit deel van het document is urn:nl.NTA.8800.export.

tabel 2

| Naam |  |  |  | Datatype |  |  |  |  |  | Aantal |  | Beschrijving |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieprestatie |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| . Versie |  | waarde uit lijst: - 4.3 |  |  |  | 1 | Versienummer van deze XML-indeling. |  |  |  |  |  |  |
| . Software |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 | Naam en versie van de software waarmee de XML gegenereerd is. Dit betreft de naam en versie van de software die de gebruikers te zien krijgen, de user-interface dus. Deze hoeft niet geregistreerd te zijn; dit in tegenstelling tot VendorSoftwareKey en VendorSoftwareVersionId in het blok “Tooling”. |  |  |  |  |  |  |
| . Energieprestatie›Gebouw |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. Gebouw›Invoer |  |  |  |  |  | 1 | In de XML die afgemeld wordt mogen alleen systemen en componenten staan die daadwerkelijk ‘gebruikt’ zijn bij de bepaling van het energielabel van het gebouw of het deel van het gebouw waar het label betrekking op heeft. Dus als er bijvoorbeeld in een berekening meerdere verwarmingssystemen aangemaakt zijn, maar die zijn niet allemaal gekoppeld aan een rekenzone, dan mogen de niet gekoppelde verwarmingssystemen niet opgenomen worden in de XML. Dit geldt ook voor ventilatiesystemen, tapwatersystemen, gevels, vloeren, etc. En het geldt ook voor een appartementengebouw met een collectief PV-systeem, alleen het deel wat de losse woning ‘toekomt’ wordt op het label getoond. De XML bevat dus alleen die informatie die ook daadwerkelijk gebruikt is in de berekening. |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›Projectgegevens |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Datum |  | datum/tijd |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Wijzigingsdatum |  | datum/tijd |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Nieuwbouw |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Projectgegevens›Adres |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Straatnaam |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Huisnr |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Postcode |  | alfanumeriek; moet voldoen aan patroon ¦[0-9]{4} ?[A-Z]{2} |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Plaatsnaam |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›Samenvatting |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... RcGevels |  | decimaal |  |  |  | 1 | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle gevels waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel’ EN Dicht EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten als er geen gevels zijn die aan deze voorwaarden voldoen. |  |  |  |  |  |  |
| .... RcVloeren |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle vloeren waarvoor geldt: Vlaktype = ‘vloer’ EN Vloer EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw).Weglaten indien er geen vloeren zijn die aan de voorwaarde voldoen. |  |  |  |  |  |  |
| .... RcDaken |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle daken waarvoor geldt: Vlaktype = ‘dak’ EN Dicht EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen daken zijn die aan de voorwaarden voldoen. |  |  |  |  |  |  |
| .... URamen |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle ramen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Raam EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen ramen zijn die aan de voorwaarden voldoen. |  |  |  |  |  |  |
| .... GRamen |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Oppervlaktegewogen zontoetredingsfactor (loodrechte invoer) van alle ramen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Raam EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen ramen zijn die aan de voorwaarden voldoen. |  |  |  |  |  |  |
| .... UDeuren |  | decimaal |  |  |  | 1 | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle deuren waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Deur EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). |  |  |  |  |  |  |
| .... UPanelen |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle panelen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Paneel EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen panelen zijn die aan de voorwaarden voldoen. |  |  |  |  |  |  |
| .... PercentageRaam |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Totaaloppervlakte van de ramen (in gevels) ten opzichte van de totaaloppervlakte van gevels. |  |  |  |  |  |  |
| .... PercentageZonwering |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Over welk percentage van de raamoppervlakte is zonwering aanwezig? (Alleen) weglaten indien er geen ramen aanwezig zijn. |  |  |  |  |  |  |
| .... VerhoudingVerliesGebruiksoppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Verhouding tussen verliesoppervlakte (§6.7) en gebruiksoppervlakte (§6.6). |  |  |  |  |  |  |
| .... Luchtdoorlatendheid |  | decimaal |  |  |  | 1 | Oppervlaktegewogen gemiddelde van qv10;spec van alle rekenzones [dm³/(s×m²)]. §11.2.5 |  |  |  |  |  |  |
| .... Gebouwhoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Buitenwerkse gebouwhoogte [m]. |  |  |  |  |  |  |
| .... VerticaleLeidingen |  | waarde uit lijst: - geen verticale leidingen door thermische schil - verticale leidingen door thermische schil bekend - verticale leidingen door thermische schil onbekend |  |  |  | 1 | Verticale leidingen door thermische schil. |  |  |  |  |  |  |
| .... OpwekkertypeVerwarming |  | waarde uit lijst: - Absorptiewarmtepomp (Absorptiewarmtepomp) - WKK ((micro)WKK) - LokaalCentraalElektrisch (Lokale en centrale elektrische verwarming) - StoomketelGas (Stoomketel - gas) - StoomketelOlie (Stoomketel - olie) - ExterneWarmte (Externe warmtelevering) - Conventioneel (CR-ketel of moederhaard) - VR (VR-ketel) - HR100 (HR100-ketel) - HR104 (HR104-ketel) - HR107 (HR107-ketel) - ConventioneelLucht (LuchtverwarmingConventionele ketel) - VRLucht (Luchtverwarming VR ketel) - HR100Lucht (Luchtverwarming HR100 ketel) - HR104Lucht (Luchtverwarming HR104 ketel) - HR107Lucht (Luchtverwarming HR107 ketel) - LokaalGasMetAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming met afvoer verbrandingsgassen) - LokaalGasZonderAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming zonder afvoer verbrandingsgassen) - ElektrischeWarmtepomp (Elektrisch aangedreven warmtepomp) - GasWarmtepomp (Gas aangedreven warmtepomp) - VrijstaandeHoutkachel (Vrijstaande houtkachel) - InbouwInzetkachel (Inbouw-/inzetkachel) - Pelletkachel (Pelletkachel) - AccumulerendToestel (Accumulerend toestel) - HandgestookteKetel (Met de hand gestookte ketel) - AutomatischGestookteKetel (Automatisch gestookte ketel) - ElektrischElement (elektrisch element) - CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch) - CentraleDirectGestookteLuchtverwarmerElektrisch (centrale direct gestookte luchtverwarmer - elektrisch) - LokaleDirectGestookteLuchtverwarmerGas (lokale direct gestookte luchtverwarmer - gas) - Onbekend (Onbekend) - Overig (Overig) |  |  |  | 1 | Warmteopwekker voor ruimteverwarming van het preferente toestel van de verwarmingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. |  |  |  |  |  |  |
| .... VerwarmingCollectief |  | boolean |  |  |  | 1 | Of de verwarmingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte een collectieve installatie betreft. |  |  |  |  |  |  |
| .... DistributiemediumVerwarming |  | waarde uit lijst: - tweepijpssysteem - eenpijpssysteem - eenpijps- of tweepijpssysteem onbekend - geen watergedragen distributiesysteem aanwezig |  |  |  | 1 | Distributiemedium van de verwarmingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. |  |  |  |  |  |  |
| .... OpwekkertypeTapwater |  | waarde uit lijst: - Conventioneel (Voor indirect toestel) - VR (Voor indirect toestel) - HR100 (Voor indirect toestel) - HR104 (Voor indirect toestel) - HR107 (Voor indirect toestel) - Biomassa (Voor indirect toestel) - Badgeiser (Gasgestookte badgeiser) - Keukengeiser (Gasgestookte keukengeiser) - Combitoestel (Gasgestookt combitoestel zonder gaskeur) - CombiGK (Gasgestookt combitoestel met gaskeur) - CombiGKCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur CW) - CombiGKHRCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur HR en gaskeur CW) - WKK (Gasgestookte (combi-)(micro)WKK) - WarmtepompRetourlucht (Elektrische warmtepompboiler met ventilatieretourlucht als bron) - WarmtepompBodem (Elektrische warmtepompboiler met bodem als bron) - WarmtepompGrondwater (Elektrische warmtepompboiler met grondwater als bron) - WarmtepompOverig (Elektrische warmtepompboiler met een andere bron) - WarmtepompGas (warmtepomp - gas) - Boosterwarmtepomp - Elektroboiler (Elektrische boiler) - ElektrischElement (Elektrisch element) - Hotfillboiler (Hotfillboiler (met/zonder elektrisch element)) - Heetwater (Heet- of kokendwatertoestellen, waarbij kokend water uit de kraan komt) - ElektrischDoorstroomtoestel (Elektrisch doorstroomtoestel) - CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch) - Gasboiler (Gasboiler) - Overig (Overig) - Onbekend (Overig) - ExterneWarmtelevering (Warmtelevering derden) - ZonneboilerMetGeïntegreerdeElektrischeNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde elektrische naverwarming) - ZonneboilerMetGeïntegreerdeGasgestookteNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde gasgestookte naverwarming) - WarmteUitVerwarmingssysteem (warmte uit verwarmingssysteem) - OpwekkerVanVerwarmingssysteem (opwekker van verwarmingssysteem) |  |  |  | 1 | Preferente tapwateropwekker voor tapwatersysteem dat het grootste aangesloten Ag bedient. |  |  |  |  |  |  |
| .... TapwaterCollectief |  | boolean |  |  |  | 1 | Of het tapwatersysteem dat het grootste aangesloten Ag bedient, een collectieve installatie betreft. |  |  |  |  |  |  |
| .... DoucheWTWAanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 | Of er een douchewaterwarmteterugwininstallatie aanwezig is. |  |  |  |  |  |  |
| .... KoelingAanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 | Of er koeling aanwezig is. |  |  |  |  |  |  |
| .... OpwekkertypeKoeling |  | waarde uit lijst: - Absorptie (Absorptiekoeling) - Compressie (Compressiekoeling) - PassiefVrij (Passieve of vrije koeling) - ExterneKoudelevering (Externe koudelevering) - Onbekend (Onbekend) - Overig (Overig) |  |  |  | 0..1 | Koudeopwekker van het preferente toestel van de koelinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen koelinstallatie is. |  |  |  |  |  |  |
| .... DistributiemediumKoeling |  | waarde uit lijst: - directe expansie in de luchtbehandelingskast - luchtgedragen distributiesysteem - indirecte expansie (watergedragen distributiesysteem) - directe expansie in de ruimte |  |  |  | 0..1 | Distributiemedium van de koelinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen koelinstallatie is. |  |  |  |  |  |  |
| .... VentilatieHoofdtype |  | waarde uit lijst: - A (A - Natuurlijke ventilatie) - B (B - Mechanische toevoer) - C (C - Mechanische afvoer) - Dc (Dc - Mechanische balans centraal) - Dd (Dd - Mechanische balans decentraal) - E (E - Gecombineerd systeem) |  |  |  | 1 | Als er meerdere ventilatiesystemen zijn, dan eerst per VentilatieHoofdtype de AangeslotenOppervlakken sommeren. Op basis van die sommaties beoordelen welke VentilatieHoofdtype het grootste totale AangeslotenOppevlak heeft. Dat systeem is het hoofdventilatiesysteem. |  |  |  |  |  |  |
| .... TypeWTW |  | waarde uit lijst: - (leeg) - Koude laden met LBK - Platen-of buizenwarmtewisselaar - Kruisstroomwarmtewisselaar - Twee-elementensysteem - Warmtebuisapparaat - Roterende of intermitterende warmtewisselaar - Enthalpiewisselaar - Tegenstroomwarmtewisselaar, aluminium - Tegenstroomwarmtewisselaar, kunststof - WTW rendement volgens EN13141-7, EN13141-8 - WTW rendement volgens EN13142 - WTW rendement volgens NEN-EN 13053 |  |  |  | 0..1 | Type warmteterugwininstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen sprake van een WTW is. |  |  |  |  |  |  |
| .... WisselstroomVentilator |  | boolean |  |  |  | 1 | 1 indien in een of meerdere ventilatiesystemen een wisselstroomventilator aanwezig is, in alle andere gevallen 0 |  |  |  |  |  |  |
| .... GemiddeldvermogenVerlichting |  | decimaal |  |  |  | 1 | Som van totale geïnstalleerde vermogen voor verlichting (niet parasitair!) / som Ag. |  |  |  |  |  |  |
| .... Verlichting |  | waarde uit lijst: - ZonderOfGeintegreerdeBallast (Verlichtingssystemen die zonder separate ballast aan de netspanning kunnen worden aangesloten of die zijn voorzien van een geïntegreerde ballast ) - Led (LED-technologie) - FluorescentieT5 (Fluorescentietechnologie T5) - FluorescentieT8Elektronisch (Fluorescentietechnologie T8 met hoogfrequente voorschakelapparatuur (elektronische ballast)) - FluorescentieT8Elektromagnetisch (Fluorescentietechnologie T8 met conventionele voorschakelapparatuur (elektromagnetische ballast)) - FluorescentieT12 (Fluorescentietechnologie T12) - FluorescentieCompact (Technologie Compact Fluorescentie niet geïntegreerd) - Overig (Onbekende verlichtingstechnologie, overige verlichtingstechnologie) - (leeg) (Onbekend of voorschakelapparatuur aanwezig is) |  |  |  | 0..1 | Verlichtingstechnologie met de grootste aangesloten oppervlakte. Weglaten bij woningbouw of wanneer meer dan de helft van de oppervlakte forfaitair berekend is. |  |  |  |  |  |  |
| .... Bevochtiging |  | waarde uit lijst: - StoomElektrisch - StoomNietElektrisch - Adiabatisch |  |  |  | 0..1 | Type bevochtigingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen sprake is van bevochtiging. |  |  |  |  |  |  |
| .... OppervlaktePV |  | decimaal |  |  |  | 1 | Totaaloppervlakte aan PV-panelen die is toegekend aan dit gebouw(deel) [m²]. |  |  |  |  |  |  |
| .... ZonneboilerAanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 | Aanwezig (1) indien er indien er een of meer zonneboilers voor tapwater en/of ruimteverwarming zijn. |  |  |  |  |  |  |
| .... WattpiekvermogenPV |  | decimaal |  |  |  | 1 | Totale wattpiekvermogen van de PV-panelen die zijn toegekend aan dit gebouw(deel) [Wp]. |  |  |  |  |  |  |
| .... HybrideWarmtepomp |  | boolean |  |  |  | 1 | ruimteverwarming van de verwarmingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. |  |  |  |  |  |  |
| .... FunctiesVanDistributieleidingen |  | waarde uit lijst: - Distributieleidingen uitsluitend voor verwarming - Distributieleidingen voor verwarming en warm tapwater |  |  |  | 0..1 | Functies van distributieliedingen |  |  |  |  |  |  |
| .... VentilatiekoelingAanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 | Of er sprake is van ventilatieve koeling (voorheen genoemd zomernachtventilatie). |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›Verwarmingssystemen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Verwarmingssystemen›Verwarmingssysteem |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Verwarmingssysteem› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... TypeVerwarming |  | waarde uit lijst: - Individueel - Collectief - WarmteleveringDerden |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... HybrideWarmtepomp |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Verwarmingssysteem›Opwekkers |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Opwekkers›Opwekker |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Opwekker› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Energiedrager |  | waarde uit lijst: - elektriciteit - gas - olie - biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit) - biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.) - biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.) - warmte - koude |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... IsPreferent |  | boolean |  |  |  | 1 | Is dit de preferente opwekker? |  |  |  |  |  |  |
| ....... Opwekker›HoofdtypeVerwarmingstoestel |  | waarde uit lijst: - Absorptiewarmtepomp (Absorptiewarmtepomp) - WKK ((micro)WKK) - LokaalCentraalElektrisch (Lokale en centrale elektrische verwarming) - StoomketelGas (Stoomketel - gas) - StoomketelOlie (Stoomketel - olie) - ExterneWarmte (Externe warmtelevering) - Conventioneel (CR-ketel of moederhaard) - VR (VR-ketel) - HR100 (HR100-ketel) - HR104 (HR104-ketel) - HR107 (HR107-ketel) - ConventioneelLucht (LuchtverwarmingConventionele ketel) - VRLucht (Luchtverwarming VR ketel) - HR100Lucht (Luchtverwarming HR100 ketel) - HR104Lucht (Luchtverwarming HR104 ketel) - HR107Lucht (Luchtverwarming HR107 ketel) - LokaalGasMetAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming met afvoer verbrandingsgassen) - LokaalGasZonderAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming zonder afvoer verbrandingsgassen) - ElektrischeWarmtepomp (Elektrisch aangedreven warmtepomp) - GasWarmtepomp (Gas aangedreven warmtepomp) - VrijstaandeHoutkachel (Vrijstaande houtkachel) - InbouwInzetkachel (Inbouw-/inzetkachel) - Pelletkachel (Pelletkachel) - AccumulerendToestel (Accumulerend toestel) - HandgestookteKetel (Met de hand gestookte ketel) - AutomatischGestookteKetel (Automatisch gestookte ketel) - ElektrischElement (elektrisch element) - CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch) - CentraleDirectGestookteLuchtverwarmerElektrisch (centrale direct gestookte luchtverwarmer - elektrisch) - LokaleDirectGestookteLuchtverwarmerGas (lokale direct gestookte luchtverwarmer - gas) - Onbekend (Onbekend) - Overig (Overig) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... HoofdtypeVerwarmingstoestel› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... VermogenOpwekker |  | decimaal |  |  |  | 1 | Nominaal vermogen van de opwekker [kW] |  |  |  |  |  |  |
| ....... VolgordeSchakeling |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 1 | Nummer in de volgorde van inschakeling bij meerdere opwekkers |  |  |  |  |  |  |
| ....... Ontwerpwatertemperatuur |  | numeriek |  |  |  | 0..1 | Ontwerpwatertemperatuur voor toestellen niet zijnde warmtepompen |  |  |  |  |  |  |
| ....... PlaatsBinnenThermischeZone |  | boolean |  |  |  | 1 | Is het toestel binnen de thermische zone geplaatst? |  |  |  |  |  |  |
| ....... Waakvlam |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Is er een waakvlam aanwezig? |  |  |  |  |  |  |
| ....... BronWarmtepomp |  | waarde uit lijst: - (leeg) - Bodem (bodem) - Buitenlucht (buitenlucht) - Retourlucht (retour-/afvoerlucht) - Combinatie buitenlucht en afvoerlucht (Combinatie buitenlucht en afvoerlucht) - Grondwater (grondwater) - Oppervlaktewater (oppervlaktewater) - hogetemperatuurbron: ≥ 15°C en < 20°C - hogetemperatuurbron: ≥ 20°C en < 40°C - hogetemperatuurbron: ≥ 40°C - hogetemperatuurbron: onbekend - warmtepomppanelen - Overig (overige bronnen) |  |  |  | 0..1 | Bron van de warmtepomp |  |  |  |  |  |  |
| ....... OntwerpwatertemperatuurWarmtepomp |  | numeriek |  |  |  | 0..1 | Ontwerpwatertemperatuur van de warmtepomp |  |  |  |  |  |  |
| ....... Opwekkingsrendement |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Opwekkingsrendement toestel |  |  |  |  |  |  |
| ..... Verwarmingssysteem›Warmtedistributie |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Warmtedistributie› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... DistributieMedium |  | waarde uit lijst: - tweepijpssysteem - eenpijpssysteem - eenpijps- of tweepijpssysteem onbekend - geen watergedragen distributiesysteem aanwezig |  |  |  | 1 | Distributiemedium |  |  |  |  |  |  |
| ...... DistributiesysteemIngeregeld |  | waarde uit lijst: - niet waterzijdig ingeregeld - inregeling statisch gebalanceerd - inregeling dynamisch gebalanceerd - inregeling onbekend |  |  |  | 1 | Is bij distributie door water of lucht en water het distributiesysteem ingeregeld? |  |  |  |  |  |  |
| ...... WarmtemeterAanwezig |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Is er een warmtemeter in de distributieleiding aanwezig? |  |  |  |  |  |  |
| ...... Leidinglengte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Lengte van de distributieleidingen |  |  |  |  |  |  |
| ...... Leidingisolatie |  | waarde uit lijst: - geïsoleerd voor 1995 - geïsoleerd 1995 of later - geïsoleerd onbekend jaar - niet geïsoleerd |  |  |  | 1 | Zijn de distributieleidingen geisoleerd? |  |  |  |  |  |  |
| ...... LeidingenInOnverwarmdeRuimte |  | boolean |  |  |  | 1 | Lopen er distributieleidigen door onverwarmde ruimte(n)? |  |  |  |  |  |  |
| ...... IngebedInConstructie |  | boolean |  |  |  | 1 | Zijn de distributieleidingen ingebouwd in de bouwkundige constructie? |  |  |  |  |  |  |
| ..... Verwarmingssysteem›Buffervaten |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Aanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Buffervaten›Buffervat |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Volume |  | decimaal |  |  |  | 1 | het volume van het buffervat [l] |  |  |  |  |  |  |
| ....... Aantal |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | het aantal buffervaten |  |  |  |  |  |  |
| ..... AangeslotenOppervlak |  | decimaal |  |  |  | 1 | Oppervlak van het gebouw dat is aangesloten op dit verwarmingssysteem. |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›Tapwatersystemen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Tapwatersystemen›Tapwatersysteem |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Tapwatersysteem› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Collectief |  | boolean |  |  |  | 1 | Er is sprake van een collectief tapwatersysteem. |  |  |  |  |  |  |
| ..... AangeslotenOppervlak |  | decimaal |  |  |  | 1 | Het totale oppervlak waarop het tapwatersysteem is aangesloten. |  |  |  |  |  |  |
| ..... Tapwatersysteem›TapwaterOpwekking |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... TapwaterOpwekking›Tapwatertoestel |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Tapwatertoestel› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Tapwatertoestel›Toestel |  | waarde uit lijst: - Conventioneel (Voor indirect toestel) - VR (Voor indirect toestel) - HR100 (Voor indirect toestel) - HR104 (Voor indirect toestel) - HR107 (Voor indirect toestel) - Biomassa (Voor indirect toestel) - Badgeiser (Gasgestookte badgeiser) - Keukengeiser (Gasgestookte keukengeiser) - Combitoestel (Gasgestookt combitoestel zonder gaskeur) - CombiGK (Gasgestookt combitoestel met gaskeur) - CombiGKCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur CW) - CombiGKHRCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur HR en gaskeur CW) - WKK (Gasgestookte (combi-)(micro)WKK) - WarmtepompRetourlucht (Elektrische warmtepompboiler met ventilatieretourlucht als bron) - WarmtepompBodem (Elektrische warmtepompboiler met bodem als bron) - WarmtepompGrondwater (Elektrische warmtepompboiler met grondwater als bron) - WarmtepompOverig (Elektrische warmtepompboiler met een andere bron) - WarmtepompGas (warmtepomp - gas) - Boosterwarmtepomp - Elektroboiler (Elektrische boiler) - ElektrischElement (Elektrisch element) - Hotfillboiler (Hotfillboiler (met/zonder elektrisch element)) - Heetwater (Heet- of kokendwatertoestellen, waarbij kokend water uit de kraan komt) - ElektrischDoorstroomtoestel (Elektrisch doorstroomtoestel) - CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch) - Gasboiler (Gasboiler) - Overig (Overig) - Onbekend (Overig) - ExterneWarmtelevering (Warmtelevering derden) - ZonneboilerMetGeïntegreerdeElektrischeNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde elektrische naverwarming) - ZonneboilerMetGeïntegreerdeGasgestookteNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde gasgestookte naverwarming) - WarmteUitVerwarmingssysteem (warmte uit verwarmingssysteem) - OpwekkerVanVerwarmingssysteem (opwekker van verwarmingssysteem) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Toestel› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... VermogenOpwekker |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Nominaal vermogen per toestel [kW]. |  |  |  |  |  |  |
| ....... Energiedrager |  | waarde uit lijst: - elektriciteit - gas - olie - biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit) - biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.) - biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.) - warmte - koude |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... CWklasse |  | waarde uit lijst: - Aanrechtgebruik/CW-1/CW-1+ - CW-2 - CW-3 - CW-4/5/6 - CW-klasse onbekend |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... BinnenThermischeSchil |  | boolean |  |  |  | 1 | Toestel bevindt zich binnen de verwarmde gebouwschil. |  |  |  |  |  |  |
| ....... Waakvlam |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Toestel bevat een waakvlam. |  |  |  |  |  |  |
| ..... Tapwatersysteem›Tapwaterdistributie |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Recirculatie |  | boolean |  |  |  | 1 | Het distributiesysteem is voorzien van recirculatie |  |  |  |  |  |  |
| ...... LocatieDistributiesysteem |  | waarde uit lijst: - Binnen (In het gebouw) - Buiten (Buiten het gebouw, maar op het perceel) - Combinatie (Een combinatie van beiden) |  |  |  | 0..1 | Locatie van het distributiesysteem bij systemen met recirculatie |  |  |  |  |  |  |
| ...... Tapwaterdistributie›Distributieleidingen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Distributieleidingen› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Leidinglengte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Leidinglengte [m] |  |  |  |  |  |  |
| ....... Leidingisolatie |  | waarde uit lijst: - geïsoleerd - niet geïsoleerd - onbekende isolatie |  |  |  | 1 | Of de leidingen geïsoleerd zijn. |  |  |  |  |  |  |
| ....... LeidinglengteOnverwarmd |  | decimaal |  |  |  | 1 | Leidinglengte in onverwarmde ruimte [m] |  |  |  |  |  |  |
| ....... IngebedInConstructie |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Zijn de distributieleidingen ingebouwd in de bouwkundige constructie? |  |  |  |  |  |  |
| ....... Distributieleidingen›Circulatiepomp |  | waarde uit lijst: - pompvermogen en EEI bekend - pompvermogen bekend, EEI onbekend - pompvermogen onbekend, EEI bekend - pompvermogen en EEI onbekend |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Circulatiepomp› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Pompvermogen |  | decimaal |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... EEI |  | decimaal |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Tapwatersysteem›Afgifte |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Afgifte›Uittappunten |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapwatersystemen› Tapwatersysteem› Afgifte› Uittappunten› (▼ alternatief 1 van 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... LeidingBinnen3m |  | boolean |  |  |  | 1 | U: Lengte van de gemiddelde tapleiding is 3 meter of minder |  |  |  |  |  |  |
| Tapwatersystemen› Tapwatersysteem› Afgifte› Uittappunten› (▼ alternatief 2 van 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Uittappunten›Uittappunt |  |  |  |  |  | 1..∞ | W: Voor woningbouw wordt ieder uittappunt opgegeven |  |  |  |  |  |  |
| ........ LocatieTappunt |  | waarde uit lijst: - keukentappunt - badkamertappunt |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ LengteUittapleiding |  | waarde uit lijst: - 0 (0 tot 2 m) - 2 (2 tot 4 m) - 4 (4 tot 6 m) - 6 (6 tot 8 m) - 8 (8 tot 10 m) - 10 (10 tot 12 m) - 12 (12 tot 14 m) - 14 (14 m of meer) |  |  |  | 1 | Leidinglengte van dit tappunt [m] |  |  |  |  |  |  |
| Tapwatersystemen› Tapwatersysteem› Afgifte› Uittappunten› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Tapwatersysteem›DoucheWTW |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... DoucheWTW› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Type |  | waarde uit lijst: - (leeg) - Koudepoort (Aan de koudepoort van de mengkraan van de douche ) - Inlaat (Aan de inlaat van het toestel voor warmtapwaterbereiding) - KoudepoortEnInlaat (Aan de koudepoort van de mengkraan van de douche en aan de inlaat van het toestel voor warmtapwaterbereiding) - Collectief (Verschillende DWTW-units in collectieve opstelling, waaronder parallelle opstelling) - Onbekend |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Rendement |  | decimaal |  |  |  | 1 | Thermisch rendement van de DWTW-unit |  |  |  |  |  |  |
| ...... HorizontaalAangesloten |  | boolean |  |  |  | 1 | Douche-WTW is horizontaal aangesloten |  |  |  |  |  |  |
| ...... AantalAangeslotenDouches |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Aantal douches aangesloten op douche-WTW. |  |  |  |  |  |  |
| ..... Tapwatersysteem›Voorraadvaten |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... OpstellingVoorraadvaten |  | waarde uit lijst: - Geen (Geen voorraadvaten) - Een (Een enkel voorraadvat) - Serie (Meerdere voorraadvaten serieel opgesteld) - Parallel (Meerdere voorraadvaten parallel opgesteld) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... StookmethodeVoorraadvaten |  | waarde uit lijst: - Direct (Direct verwarmd) - Indirect (Indirect verwarmd) - Zonnewarmte (Systeem met zonnewarmte) |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›Koelsystemen |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Koelsystemen›Koelsysteem |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Koelsysteem› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... AangeslotenOppervlak |  | decimaal |  |  |  | 1 | Het totale oppervlak waarop het koelsysteem is aangesloten. |  |  |  |  |  |  |
| ..... Koelsysteem›Koudeopwekkers |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Koudeopwekkers›Koudeopwekker |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Koudeopwekker›TypeKoeltoestel |  | waarde uit lijst: - Absorptie (Absorptiekoeling) - Compressie (Compressiekoeling) - PassiefVrij (Passieve of vrije koeling) - ExterneKoudelevering (Externe koudelevering) - Onbekend (Onbekend) - Overig (Overig) |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... TypeKoeltoestel› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... VermogenOpwekker |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Nominaal vermogen per toestel [kW]. |  |  |  |  |  |  |
| ....... SubtypeKoeltoestel |  | waarde uit lijst: - (leeg) - Gas - Elektriciteit - WKK (Warmte van een WKK) - ExterneLevering - Bodemkoeling (WKO (bodemkoeling)) - Dauwpunt (Dauwpuntskoeling) - Oppervlaktewater - Bodemwarmtewisselaar - Overig |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Energiedrager |  | waarde uit lijst: - elektriciteit - gas - olie - biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit) - biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.) - biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.) - warmte - koude |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... ElektrVermogen |  | waarde uit lijst: - (leeg) - ≤ 2 kW - ≤ 2 kW HRe - 2 tot 20 kW - 20 tot 60 kW - 60 tot 200 kW - 200 tot 500 kW - 500 tot 1000kW - 1000 kW tot 25MW |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Koelsysteem›Koudedistributie |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Koudedistributie› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Ontwerptemperatuur |  | waarde uit lijst: - aanvoer 6° - retour 12° - aanvoer 12° - retour 16° - aanvoer 12° - retour 18° - aanvoer 17° - retour 21° - aanvoer- en retourtemperatuur onbekend, hele systeem zelfde type afgiftesysteem (aanvoer- en retourtemperatuur onbekend, hele systeem zelfde type afgiftesysteem) |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Koudedistributie›Distributieleidingen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... DistributieMedium |  | waarde uit lijst: - directe expansie in de luchtbehandelingskast - luchtgedragen distributiesysteem - indirecte expansie (watergedragen distributiesysteem) - directe expansie in de ruimte |  |  |  | 1 | Distributiemedium |  |  |  |  |  |  |
| ....... DistributiesysteemIngeregeld |  | waarde uit lijst: - niet waterzijdig ingeregeld - inregeling statisch gebalanceerd - inregeling dynamisch gebalanceerd - inregeling onbekend |  |  |  | 0..1 | Is bij distributie door water of lucht en water het distributiesysteem ingeregeld? |  |  |  |  |  |  |
| ....... Leidinglengte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Leidinglengte [m] |  |  |  |  |  |  |
| ....... Leidingisolatie |  | waarde uit lijst: - geïsoleerd voor 1995 - geïsoleerd 1995 of later - geïsoleerd onbekend jaar - niet geïsoleerd |  |  |  | 0..1 | Zijn de distributieleidingen geïsoleerd? |  |  |  |  |  |  |
| ....... LeidingenInOnverwarmdeRuimte |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Lopen er distributieleidigen door onverwarmde ruimte(n)? |  |  |  |  |  |  |
| ....... IngebedInConstructie |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Zijn de distributieleidingen ingebouwd in de bouwkundige constructie? |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›Bevochtigingssystemen |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Bevochtigingssystemen›Bevochtigingssysteem |  |  |  |  |  | 0..∞ | Systeem voor bevochtiging en ontvochtiging. §12 |  |  |  |  |  |  |
| ...... Bevochtigingssysteem› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Bevochtigingssysteem› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Type |  | waarde uit lijst: - StoomElektrisch - StoomNietElektrisch - Adiabatisch |  |  |  | 1 | §12.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| ..... Energiedrager |  | waarde uit lijst: - elektriciteit - gas - olie - biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit) - biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.) - biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.) - warmte - koude |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Opwekkingsrendement |  | decimaal |  |  |  | 1 | het opwekkingsrendement voor bevochtiging ηH;hum;si [-] §12.2 |  |  |  |  |  |  |
| ..... Vochtterugwinning |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›Ventilatiesystemen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Ventilatiesystemen›Ventilatiesysteem |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Ventilatiesysteem› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... AangeslotenOppervlak |  | decimaal |  |  |  | 1 | Het totale oppervlak waarop het ventilatiesysteem is aangesloten. |  |  |  |  |  |  |
| ..... VentilatieHoofdtype |  | waarde uit lijst: - A (A - Natuurlijke ventilatie) - B (B - Mechanische toevoer) - C (C - Mechanische afvoer) - Dc (Dc - Mechanische balans centraal) - Dd (Dd - Mechanische balans decentraal) - E (E - Gecombineerd systeem) |  |  |  | 1 | Hoofdtype ventilatiesysteem |  |  |  |  |  |  |
| ..... VentilatieSubtype |  | waarde uit lijst: - A.1 (A.1 - Standaard) - A.2a (A.2a - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa) - A.2b (A.2b - Luchtdrukgestuurde toevoer 1 Pa < Δp ≤ 5 Pa) - A.2c (A.2c - Luchtdrukgestuurde toevoer 5 Pa < Δp ≤ 10 Pa of roostertype onbekend maar zelfregelende klep wel aanwezig) - B.1 (B.1 - Standaard) - B.2 (B.2 - Tijdsturing op toevoer, zonder zonering) - B.3 (B.3 - CO2-sturing per verblijfsruimte) - C.1 (C.1 - Standaard) - C.2a (C.2a - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa) - C.2b (C.2b - Luchtdrukgestuurde toevoer 1 Pa < Δp ≤ 5 Pa) - C.2c (C.2c - Luchtdrukgestuurde toevoer 5 Pa < Δp ≤ 10 Pa of roostertype onbekend maar zelfregelende klep wel aanwezig) - C.3a (C.3a - Tijdsturing afvoer, zonder zonering) - C.3b (C.3b - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa, tijdsturing afvoer, zonder zonering) - C.3c (C.3c - Tijdsturing op toe- en afvoer) - C.4a (C.4a - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa, sturing op afvoer door CO2-meting in de woonkamer, zonder zonering) - C.4b (C.4b - CO2-sturing indirect op toevoer per verblijfsruimte, zonder zonering) - C.4c (C.4c - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa, CO2- sturing op afvoer per verblijfsruimte, zonder zonering) - C.5a (C.5a - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa, sturing op afvoer door CO2-metingen in de woonkamer en ten minste de hoofdslaapkamer, met zonering) - C.5b (C.5b - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa, sturing op afvoer door CO2-metingen in de woonkamer en ten minste de hoofdslaapkamer, met zonering en afzonderlijke afvoerpunten per verblijfsruimte) - D.1 (D.1 - Standaard) - D.2 (D.2 - Centrale WTW-installatie zonder zoneringen en zonder sturing) - D.3 (D.3 - Centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door CO2-meting in de woonkamer, zonder zonering) - D.4a (D.4a - Tijdsturing zonder zonering) - D.4b (D.4b - Tijdsturing met zonering) - D.5a (D.5a - Centrale WTW. CO2-metingen in verblijfsruimten en sturing op toe- of afvoer) - D.5b (D.5b - Decentrale WTW. CO2-metingen in verblijfsruimten en sturing op toe- of afvoer) - D.5c (D.5c - Centrale WTW. CO2-metingen in ten minste de woonkamer en de hoofdslaapkamer, sturing op toe- of afvoer door CO2-metingen in de woonkamer en de hoofdslaapkamer, zonder zonering) - E.1 (E.1 - Systeemdeel D: decentrale mechanische toe- en afvoer met WTW en CO2-sturing; Systeemdeel met een ander ventilatiesysteem) |  |  |  | 1 | Subtype ventilatiesysteem |  |  |  |  |  |  |
| ..... TypeDebietregeling |  | waarde uit lijst: - (leeg) (Niet van toepassing) - Geen (Geen debietregeling (W/U)) - Handmatig (Handmatige 3-standenregeling (W/U)) - Smoorregeling (Smoorregeling (kleppen) (U)) - Inlaatklep/Waaierschoep (Inlaatklep- of waaierschoepverstelling (U)) - Toerenregeling (Toerenregeling (U)) - Overig (Overig (U)) |  |  |  | 0..1 | Debietregeling voor ventilatietypen B t/m E |  |  |  |  |  |  |
| ..... WTWaanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 | Of er een WTW aanwezig is. |  |  |  |  |  |  |
| ..... Ventilatiesysteem›WTW |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... TypeWTW |  | waarde uit lijst: - Geen (Geen WTW) - KoudeLaden (Koude laden met luchtbehandelingskast) - PlatenOfBuizen (Platen- of buizenwarmtewisselaar) - Kruisstroom (Kruisstroomwarmtewisselaar) - TweeElementen (Twee-elementensysteem) - WarmeBuis (Warmebuisapparaat (heat pipe)) - RoterendIntermitterend (Langzaam roterende of intermitterende warmtewisselaar) - Enthalpie (Enthalpiewisselaar) - AluminiumTegenstroom (Aluminium tegenstroomwarmtewisselaar) - KunststofTegenstroom (Kunststof tegenstroomwarmtewisselaar) - WTW rendement volgens EN13141-7, EN13141-8 - WTW rendement volgens EN13142 - WTW rendement volgens NEN-EN 13053 |  |  |  | 1 | Type WTW van de LBK |  |  |  |  |  |  |
| ...... ConstantVolumeregeling |  | waarde uit lijst: - met constant-volumeregeling - zonder constant-volumeregeling - onbekende volumeregeling |  |  |  | 0..1 | Is er sprake van een constant-volumeregeling? |  |  |  |  |  |  |
| ...... WTWBypass |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Bypass percentage van de WTW, in veelvouden van 10% |  |  |  |  |  |  |
| ...... RendementWTW |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Rendement van de WTW-installatie |  |  |  |  |  |  |
| ...... InpandigeKanalenGeisoleerd |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Zijn de kanalen tussen buiten en de WTW geïsoleerd |  |  |  |  |  |  |
| ...... Koudeterugwinning |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Is er sprake van koudeterugwinning via WTW? |  |  |  |  |  |  |
| ...... LengteToevoerkanaalVanBuitenNaarWTW |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Lengte toevoerkanaal van buiten naar WTW [m]. |  |  |  |  |  |  |
| ..... LBKaanwezig |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Is er een luchtbehandelingskast aanwezig |  |  |  |  |  |  |
| ..... Ventilatiesysteem›Luchtbehandelingskast |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... BinnenThermischeZone |  | boolean |  |  |  | 1 | Staat de LBK binnen de thermische zone |  |  |  |  |  |  |
| ...... VerwarmingsbatterijAanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 | Is er een verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast? |  |  |  |  |  |  |
| ...... KoelbatterijAanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 | Is er een koelbatterij in luchtbehandelingskast? |  |  |  |  |  |  |
| ..... Luchtdichtheidsklasse |  | waarde uit lijst: - (leeg) (Onbekend) - A, B, C (LUKA A, B, C = 1.05) - D (LUKA D = 1.00) - Geen (Geen kanaal) |  |  |  | 0..1 | Luchtdichtheidsklasse bij mechanische ventilatie |  |  |  |  |  |  |
| ..... KanalenBuitenThermischeZone |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Lopen de ventilatiekanalen buiten de thermische zone |  |  |  |  |  |  |
| ..... WisselstroomVentilatorAanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 | True : als er in het ventilatiesysteem een of meerdere wisselstroomventilatoren staan, False :bij gelijkstroom/onbekend (bij werkelijke ventilatorvermogens /geen ventilator). |  |  |  |  |  |  |
| ..... Ventilatiesysteem›Ventilatoren |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Ventilatoren›Ventilator |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Ventilator› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Gelijkstroom |  | boolean |  |  |  | 1 | Is het een gelijkstroomventilator |  |  |  |  |  |  |
| ....... Installatiejaar |  | waarde uit lijst: - _1980 (1980 of eerder) - 1981_1985 (1981 tot en met 1985) - 1986_1990 (1986 tot en met 1990) - 1991_1998 (1991 tot en met 1998) - 1999_2006 (1999 tot en met 2006) - 2007_2009 (2007 tot en met 2009) - 2010_ (2010 of later) - onbekend |  |  |  | 1 | Installatiejaar van de ventilator |  |  |  |  |  |  |
| ..... Ventilatiesysteem›Ventilatiekoeling |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Aanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 | Of er ventilatieve koeling (voorheen zomernachtventilatie) aanwezig is. |  |  |  |  |  |  |
| ...... Bediening |  | waarde uit lijst: - Handbediend (Handbediend) - Automatisch (Automatisch) - AutomatischTemp (Automatisch met temperatuurmeting) |  |  |  | 0..1 | Hoe de ventilatieve koeling (indien aanwezig) bediend wordt. |  |  |  |  |  |  |
| ..... Ventilatiesysteem›Voorverwarming |  |  |  |  |  | 0..1 | Is er sprake van natuurlijke toevoerroosters met voorverwarming? |  |  |  |  |  |  |
| ...... VoorverwarmingAanwezig |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... AandeelVanVoorverwarming |  | waarde uit lijst: - voorverwarming in alle toevoerroosters - voorverwarming in deel toevoerroosters |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... MaximaalVermogenVoorverwarming |  | decimaal |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... MaximaleTemperatuursprongVanDeLucht |  | decimaal |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... BuitenluchttemperatuurWaarbijDeVoorverwarmingInschakelt |  | decimaal |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... MaximaleInblaastemperatuurWaaropDeVoorverwarmingRegelt |  | decimaal |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›ZonneEnergiesystemen |  |  |  |  |  | 0..1 | Gebouwgebonden productie van elektriciteit §16 |  |  |  |  |  |  |
| .... ZonneEnergiesystemen›ZonneEnergiesysteem |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... ZonneEnergiesysteem› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Oppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Oppervlakte van het zonne-energiesysteem |  |  |  |  |  |  |
| ..... AantalPanelen |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Hellingshoek |  | numeriek |  |  |  | 1 | Hellingshoek: dak: 0° t/m 30°; gevel: 31° t/m 149°; vloer: 150° t/m 180° |  |  |  |  |  |  |
| ..... Orientatie |  | waarde uit lijst: - N - NO - O - ZO - Z - ZW - W - NW - horizontaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... ZonneEnergiesysteem›Belemmeringen |  |  |  |  |  | 0..1 | §17.3 |  |  |  |  |  |  |
| ....... Belemmeringen› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Type |  | waarde uit lijst: - Minimaal (Minimale belemmering §17.3.3) - Constante hoogte (Belemmering met constante hoogte evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.4) - Overstek (Overstek evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.5) - Zijbelemmering (Zijbelemmeringen loodrecht op het zonontvangende vlak §17.3.6) - Volledig (Volledige belemmering §17.3.7) - Uitgebreid (Beschaduwing is berekend volgens uitgebreide methode. §17.3.8) - Overig |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 1 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Belemmeringen›Links |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| ....... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| ...... Belemmeringen›Rechts |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| ....... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 2 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Belemmeringen›ConstanteHoogte |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand tot element [m] |  |  |  |  |  |  |
| ....... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte horizontale belemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 3 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Belemmeringen›Overstek |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Diepte overstek [m] |  |  |  |  |  |  |
| ....... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte overstek [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZonneEnergiesystemen› ZonneEnergiesysteem› (▼ alternatief 1 van 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Vsto |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... MethodeBbijlageI |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... TypeVerwarming |  | waarde uit lijst: - Voor (zonneboiler als voorverwarmer met een tapwatertoestel als naverwarmer) - NaGas (geïntegreerd systeem met gasgestookte naverwarming) - NaElektr (compleet tapwatersysteem met geïntegreerde elektrische naverwarmer) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... FabricagejaarBoilervat |  | waarde uit lijst: - voor 2018 - 2018 en nieuwer - onbekend |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... EnergielabelBoilervat |  | Eén van onderstaande datatypes: - waarde uit lijst: - A+ - A - B - C - D - E - F - G - waarde uit lijst: - onbekend |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... QWsol45zuidAnForf |  | boolean |  |  |  | 1 | de jaarlijkse zonbijdrage aan warm tapwater van de zonneboiler op het zuiden georiënteerd en geplaatst onder 45° [MJ] |  |  |  |  |  |  |
| ..... VermogenCollectorpomp |  | waarde uit lijst: - (leeg) (Geen pomp) - Forfaitair - Eigen waarden |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... ZonneEnergiesysteem›Collectortype |  | waarde uit lijst: - PlaatGeenAfdekking - PlaatGlasKunstNietSpectraal - PlaatGlasKunstWelSpectraal - Vacuumbuis - Kwaliteitsverklaring |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Collectortype› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... ZonneEnergiesysteem›GekoppeldTapwatersysteem |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... GekoppeldTapwatersysteem› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| ..... ZonneEnergiesysteem›GekoppeldVerwarmingssysteem |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... GekoppeldVerwarmingssysteem› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| ..... Vbu |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... HStoForfaitair |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... n0 |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... a1 |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... a2 |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... IAM |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Ppump |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Spv |  | numeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... ZonneEnergiesysteem›Bouwintegratietype |  | waarde uit lijst: - NietGeventileerd - MatigGeventileerd - SterkGeventileerd - Kwaliteitsverklaring - Onbekend |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Bouwintegratietype› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... fperf |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... ZonneEnergiesysteem›Paneeltype |  | waarde uit lijst: - Monokristalijn - Multikristalijn - AmorfEnkelvJunctie - AmorfMultiJunctie - KoperGallium - Cadmium - Kwaliteitsverklaring |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Paneeltype› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ZonneEnergiesystemen› ZonneEnergiesysteem› (▼ alternatief 2 van 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Spv |  | numeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... ZonneEnergiesysteem›Bouwintegratietype |  | waarde uit lijst: - NietGeventileerd - MatigGeventileerd - SterkGeventileerd - Kwaliteitsverklaring - Onbekend |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Bouwintegratietype› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... fperf |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... ZonneEnergiesysteem›Paneeltype |  | waarde uit lijst: - Monokristalijn - Multikristalijn - AmorfEnkelvJunctie - AmorfMultiJunctie - KoperGallium - Cadmium - Kwaliteitsverklaring |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Paneeltype› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ZonneEnergiesystemen› ZonneEnergiesysteem› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... PVTsysteem |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... PVTafgedekt |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›Rekenzones |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Rekenzones›Rekenzone |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Woningbouw |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... AantalWooneenheden |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Rekenzone›Gebruiksfuncties |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Gebruiksfuncties›Gebruiksfunctie |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Gebruiksfunctie› type |  | waarde uit lijst: - Woonwagen (woonwagen) - Woonboot (drijvende woonfunctie) - WoongebouwEenWoonlaag (woonfunctie in woongebouw (1 woonlaag per woning)) - WoongebouwMeerdereWoonlagen (woonfunctie in woongebouw (meer dan 1 woonlaag per woning)) - Woning (andere woonfunctie) - Kinderopvang (bijeenkomstfunctie voor kinderopvang) - Bijeenkomst (bijeenkomstfunctie overig) - CelInCellengebouw (celfunctie in een cellengebouw) - ZorgMetBed (gezondheidszorgfunctie met bedgebied (klinisch)) - ZorgZonderBed (andere gezondheidszorgfunctie (niet-klinisch)) - Kantoor (kantoorfunctie) - LogiesInGebouw (logiesfunctie in logiesgebouw) - LogiesNietInGebouw (logiesfunctie niet in logiesgebouw) - Onderwijs (onderwijsfunctie) - Sport (sportfunctie) - Winkel (winkelfunctie) - Woongebouw (woongebouw) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Gebruiksfunctie› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Gebruiksoppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie [m²] |  |  |  |  |  |  |
| ..... Rekenzone›Verwarming |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Verwarming›Verwarmingssysteem |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Verwarmingssysteem› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| ...... LBKVoorVerwInGebruik |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... MaaktGebruikVanHoofdCircPomp |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... MaaktGebruikVanAanvCircPomp |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Verwarming›Warmteafgiftesystemen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Warmteafgiftesystemen›Warmteafgiftesysteem |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Warmteafgiftesysteem›Type |  | waarde uit lijst: - radiatoren - vloerverwarming - ventilatorgedreven radiatoren en/of convectoren - luchtverwarming - overig - onbekend |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... Type› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ HogerDan4m |  | boolean |  |  |  | 1 | Is de hoogte van ruimte in de rekenzone meer dan 4 meter |  |  |  |  |  |  |
| ........ AantalAfgiftesystemen |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 | Aantal afgiftesystemen aangesloten op het distributiesysteem bij een eenpijpssysteem |  |  |  |  |  |  |
| ..... Rekenzone›Tapwater |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Tapwater›TapwatersysteemInZone |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... TapwatersysteemInZone›Tapwatersysteem |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Tapwatersysteem› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| ....... AgZone |  | decimaal |  |  |  | 1 | welk deel van het gebruiksoppervlak van de rekenzone aangewezen is op het tapwatersysteem [m²] |  |  |  |  |  |  |
| ..... Rekenzone›Transmissie |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Totaaloppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Transmissie›Constructiedelen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedelen›Constructiedeel |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Constructiedeel› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Constructiedeel› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Begrenzing |  | waarde uit lijst: - Buiten - Kruipruimte - Grond (Zowel voor de begrenzing grond als grond met luchtspouw.) - AOR (Aangrenzende onverwarmde ruimte) - AOS (Aangrenzende onverwarmde serre) - SterkGeventileerdeRuimte - Water - AangrenzendeRekenzone - AangrenzendeVerwarmdeRuimteAnderGebouw |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel›GekoppeldeVloer |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... GekoppeldeVloer› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel›GrenstAanAOSerre |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... GrenstAanAOSerre› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel›GrenstAanAORuimte |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... GrenstAanAORuimte› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Hellingshoek |  | numeriek |  |  |  | 1 | Hellingshoek: dak: 0° t/m 30°; gevel: 31° t/m 149°; vloer: 150° t/m 180° |  |  |  |  |  |  |
| ........ Orientatie |  | Eén van onderstaande datatypes: - waarde uit lijst: - N - NO - O - ZO - Z - ZW - W - NW - horizontaal - waarde uit lijst: - onbekend |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Oppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Vlaktype |  | waarde uit lijst: - dak - gevel - vloer |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel›Raam |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... U |  | decimaal |  |  |  | 1 | U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)] |  |  |  |  |  |  |
| ......... g |  | decimaal |  |  |  | 1 | g-waarde (zontoetredingsfactor) van het raam. [-] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Beglazing |  | waarde uit lijst: - Enkel - Voorzetraam - Dubbel - HR - HR+ - HR++ - 3-voudig |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Kozijnmateriaal |  | waarde uit lijst: - Hout/kunststof - Metaal, thermisch onderbroken - Metaal, niet thermisch onderbroken |  |  |  | 0..1 | Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend. |  |  |  |  |  |  |
| ......... Zonwering |  | waarde uit lijst: - vaste zonwering - screen (buiten), wit - screen (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin - screen (buiten), overige kleuren - screen (buiten), onbekende kleur - jaloezieën (buiten), wit - jaloezieën (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin - jaloezieën (buiten), overige kleuren - jaloezieën (buiten), onbekende kleur - gemetalliseerd weefsel (binnenzonwering) - uitvalscherm - knikarmscherm - rolluiken (buiten), wit - rolluiken (buiten), overige kleuren - rolluiken (buiten), onbekende kleur |  |  |  | 0..1 | Soort zonwering, indien aanwezig; anders weglaten. |  |  |  |  |  |  |
| ......... ZonweringAutomatisch |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Of de zonwering automatisch bediend wordt. Weglaten als er geen sprake is van zonwering. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel›Deur |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... U |  | decimaal |  |  |  | 1 | U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)] |  |  |  |  |  |  |
| ......... IsolatieAanwezig |  | boolean |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel›Paneel |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... U |  | decimaal |  |  |  | 1 | U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Kozijnmateriaal |  | waarde uit lijst: - Hout/kunststof - Metaal, thermisch onderbroken - Metaal, niet thermisch onderbroken |  |  |  | 0..1 | Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend. |  |  |  |  |  |  |
| ......... Isolatiedikte |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 4 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel›Dicht |  |  |  |  |  | 1 | Gesloten constructiedeel |  |  |  |  |  |  |
| ......... Rc |  | decimaal |  |  |  | 1 | Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Isolatiedikte |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie. |  |  |  |  |  |  |
| ......... DikteRietpakket |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Dikte van het rietpakket [mm]. Weglaten indien geen rietpakket. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 5 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel›Vloer |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Rc |  | decimaal |  |  |  | 1 | Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Perimeter |  | decimaal |  |  |  | 1 | Perimeter van de vloer [m] |  |  |  |  |  |  |
| ......... OnderMaaiveld |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Isolatiedikte |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel›Belemmeringen |  |  |  |  |  | 0..1 | §17.3 |  |  |  |  |  |  |
| .......... Belemmeringen› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Type |  | waarde uit lijst: - Minimaal (Minimale belemmering §17.3.3) - Constante hoogte (Belemmering met constante hoogte evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.4) - Overstek (Overstek evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.5) - Zijbelemmering (Zijbelemmeringen loodrecht op het zonontvangende vlak §17.3.6) - Volledig (Volledige belemmering §17.3.7) - Uitgebreid (Beschaduwing is berekend volgens uitgebreide methode. §17.3.8) - Overig |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 1 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Belemmeringen›Links |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| .......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Belemmeringen›Rechts |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| .......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 2 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Belemmeringen›ConstanteHoogte |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand tot element [m] |  |  |  |  |  |  |
| .......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte horizontale belemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 3 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Belemmeringen›Overstek |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Diepte overstek [m] |  |  |  |  |  |  |
| .......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte overstek [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Transmissie›Koudebruggen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Koudebruggen›Koudebrug |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Lengte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Lengte van de thermische brug [m] |  |  |  |  |  |  |
| ........ LineaireWarmtedoorgangscoefficient |  | decimaal |  |  |  | 1 | ψ [W/m·K] |  |  |  |  |  |  |
| ..... Rekenzone›ThermischeCapaciteit |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... BouwwijzeVloeren |  | waarde uit lijst: - hsb, sfb of hout - geïsoleerd aan binnenzijde - staal-beton of niet-massief beton - massief beton - volgens bijlage B |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... BouwwijzeWanden |  | waarde uit lijst: - hsb, sfb of staalskeletbouw - geïsoleerd aan binnenzijde - dragend metselwerk - betonnen kolom-ligger skeletbouw - betonnen wand-vloer skeletbouw - volgens bijlage B |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... GeslotenPlafond |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... CmForfaitair |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Cm |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Rekenzone›Leidingdoorvoeren |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Leidingdoorvoeren›VerticaleLeiding |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... AantalVerticaleLeidingdoorvoeren |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... TypeLeidingisolatieDoorvoeren |  | waarde uit lijst: - geïsoleerd - ongeïsoleerd - n.v.t. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Rekenzone›Verlichting |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Verlichting› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Verlichting›Verlichtingszone |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Type |  | waarde uit lijst: - LedNa2016 (LED na 2016) - Overig |  |  |  | 1 | Type verlichting |  |  |  |  |  |  |
| ....... Oppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Oppervlakte van de verlichtingszone [m²] |  |  |  |  |  |  |
| ....... Verlichtingszone›Armatuurvermogen |  | decimaal |  |  |  | 1 | Geïnstalleerd vermogen verlichtingsarmaturen [W] §14.3.2 / §14.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| ......... Armatuurvermogen› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Verlichtingszone›ParasitairVermogen |  | decimaal |  |  |  | 1 | Geïnstalleerd parasitair vermogen Wp [kWh] §14.3.3 / §14.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| ......... ParasitairVermogen› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Technologie |  | waarde uit lijst: - ZonderOfGeintegreerdeBallast (Verlichtingssystemen die zonder separate ballast aan de netspanning kunnen worden aangesloten of die zijn voorzien van een geïntegreerde ballast ) - Led (LED-technologie) - FluorescentieT5 (Fluorescentietechnologie T5) - FluorescentieT8Elektronisch (Fluorescentietechnologie T8 met hoogfrequente voorschakelapparatuur (elektronische ballast)) - FluorescentieT8Elektromagnetisch (Fluorescentietechnologie T8 met conventionele voorschakelapparatuur (elektromagnetische ballast)) - FluorescentieT12 (Fluorescentietechnologie T12) - FluorescentieCompact (Technologie Compact Fluorescentie niet geïntegreerd) - Overig (Onbekende verlichtingstechnologie, overige verlichtingstechnologie) - (leeg) (Onbekend of voorschakelapparatuur aanwezig is) |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Verlichtingszone›Verlichtingsregeling |  | waarde uit lijst: - Centraal aan/uit (een centrale aan-regeling (zoals een enkelvoudig automatisch systeem – bijv. met een timer of handschakelaar voor een compleet gebouw, volledige verdieping, voor alle gangen, enz.), onafhankelijk van het type ‘uit-knop’ (automatisch of handmatig, centraal of per ruimte, enz.) §14.5.1) - Kantoortuin (een gebied binnen een kantoorfunctie groter dan 30 m² dat wordt verlicht door een groep armaturen die gezamenlijk (handmatig of automatisch) worden aan- en uitgezet. Vergaderzalen moeten hiervan worden uitgezonderd (ongeacht de oppervlakte die valt onder één schakelaar en/of één detector), tenzij ze een centrale aan-regeling hebben, zoals bedoeld onder het vorige punt.) - Geen detectie, systeem onbekend - Geen detectie, handmatig aan/uit - Geen detectie, handmatig aan/uit met veegschakelaar - Detectie, automatisch aan/gedimd - Detectie, automatisch aan/automatisch uit - Detectie, handmatig aan/gedimd - Detectie, handmatig aan/automatisch uit |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Verlichtingsregeling› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Verlichtingszone›Daglichtsector |  |  |  |  |  | 0..∞ | Weglaten als voor het geïnstalleerd vermogen voor verlichten forfaitaire waarden zijn gebruikt. |  |  |  |  |  |  |
| ........ FD |  | decimaal |  |  |  | 1 | de dimensieloze daglichtafhankelijkheidsfactor van de verlichtingszone |  |  |  |  |  |  |
| ..... Rekenzone›Ventilatie |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Ventilatie›Ventilatiesysteem |  |  |  |  |  | 1 | Het ventilatiesysteem waarop deze rekenzone is aangewezen. |  |  |  |  |  |  |
| ........ Ventilatiesysteem› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| ..... Rekenzone›Koeling |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Koeling›Koelsysteem |  |  |  |  |  | 0..1 | Het koelsysteem waarop deze rekenzone is aangewezen. |  |  |  |  |  |  |
| ........ Koelsysteem› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| ...... LBKVoorKoelingInGebruik |  | boolean |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Koeling›Koudeafgiftesystemen |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Koudeafgiftesystemen›Koudeafgiftesysteem |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Koudeafgiftesysteem›Type |  | waarde uit lijst: - vloerkoeling - wandkoeling - plafondkoeling - ventilatorconvector - plafond - ventilator - buitenmuur - luchtkoeling - directe expansie - plafond - directie expansie - buitenmuur - overig - onbekend |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... Type› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Afgifteregeling |  | waarde uit lijst: - standalone (per ruimte) - centraal met handmatig overrulen / naregeling per ruimte - overig - onbekend |  |  |  | 1 | Regeling van de ruimtetemperatuur |  |  |  |  |  |  |
| ........ WaterzijdigeInregeling |  | waarde uit lijst: - niet waterzijdig ingeregeld - inregeling statisch gebalanceerd - inregeling dynamisch gebalanceerd - inregeling onbekend |  |  |  | 1 | Regeling van de ruimtetemperatuur |  |  |  |  |  |  |
| ..... Rekenzone›Bevochtiging |  |  |  |  |  | 0..1 | De bevochtingsgerelateerde informatie voor deze rekenzone. Weglaten bij woningbouw, of wanneer er geen bevochtiging is. |  |  |  |  |  |  |
| ...... Bevochtiging›Bevochtigingssysteem |  |  |  |  |  | 1 | Het bevochtigingssysteem waarop deze rekenzone is aangewezen. |  |  |  |  |  |  |
| ........ Bevochtigingssysteem› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| ...... Oppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 | de gebruiksoppervlakte van het gedeelte van de rekenzone dat van bevochtigde lucht wordt voorzien [m²] |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›OnverwarmdeRuimten |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... OnverwarmdeRuimten›AORuimte |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... AORuimte› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... AORuimte›Constructiedelen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Constructiedelen›Constructiedeel |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Begrenzing |  | waarde uit lijst: - Buiten - Kruipruimte - Grond (Zowel voor de begrenzing grond als grond met luchtspouw.) - AOR (Aangrenzende onverwarmde ruimte) - AOS (Aangrenzende onverwarmde serre) - SterkGeventileerdeRuimte - Water - AangrenzendeRekenzone - AangrenzendeVerwarmdeRuimteAnderGebouw |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›GekoppeldeVloer |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... GekoppeldeVloer› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›GrenstAanAOSerre |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... GrenstAanAOSerre› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›GrenstAanAORuimte |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... GrenstAanAORuimte› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Hellingshoek |  | numeriek |  |  |  | 1 | Hellingshoek: dak: 0° t/m 30°; gevel: 31° t/m 149°; vloer: 150° t/m 180° |  |  |  |  |  |  |
| ....... Orientatie |  | Eén van onderstaande datatypes: - waarde uit lijst: - N - NO - O - ZO - Z - ZW - W - NW - horizontaal - waarde uit lijst: - onbekend |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Oppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Vlaktype |  | waarde uit lijst: - dak - gevel - vloer |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Raam |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ U |  | decimaal |  |  |  | 1 | U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)] |  |  |  |  |  |  |
| ........ g |  | decimaal |  |  |  | 1 | g-waarde (zontoetredingsfactor) van het raam. [-] |  |  |  |  |  |  |
| ........ Beglazing |  | waarde uit lijst: - Enkel - Voorzetraam - Dubbel - HR - HR+ - HR++ - 3-voudig |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Kozijnmateriaal |  | waarde uit lijst: - Hout/kunststof - Metaal, thermisch onderbroken - Metaal, niet thermisch onderbroken |  |  |  | 0..1 | Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend. |  |  |  |  |  |  |
| ........ Zonwering |  | waarde uit lijst: - vaste zonwering - screen (buiten), wit - screen (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin - screen (buiten), overige kleuren - screen (buiten), onbekende kleur - jaloezieën (buiten), wit - jaloezieën (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin - jaloezieën (buiten), overige kleuren - jaloezieën (buiten), onbekende kleur - gemetalliseerd weefsel (binnenzonwering) - uitvalscherm - knikarmscherm - rolluiken (buiten), wit - rolluiken (buiten), overige kleuren - rolluiken (buiten), onbekende kleur |  |  |  | 0..1 | Soort zonwering, indien aanwezig; anders weglaten. |  |  |  |  |  |  |
| ........ ZonweringAutomatisch |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Of de zonwering automatisch bediend wordt. Weglaten als er geen sprake is van zonwering. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Deur |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ U |  | decimaal |  |  |  | 1 | U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)] |  |  |  |  |  |  |
| ........ IsolatieAanwezig |  | boolean |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Paneel |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ U |  | decimaal |  |  |  | 1 | U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)] |  |  |  |  |  |  |
| ........ Kozijnmateriaal |  | waarde uit lijst: - Hout/kunststof - Metaal, thermisch onderbroken - Metaal, niet thermisch onderbroken |  |  |  | 0..1 | Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend. |  |  |  |  |  |  |
| ........ Isolatiedikte |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 4 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Dicht |  |  |  |  |  | 1 | Gesloten constructiedeel |  |  |  |  |  |  |
| ........ Rc |  | decimaal |  |  |  | 1 | Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W] |  |  |  |  |  |  |
| ........ Isolatiedikte |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie. |  |  |  |  |  |  |
| ........ DikteRietpakket |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Dikte van het rietpakket [mm]. Weglaten indien geen rietpakket. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 5 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Vloer |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Rc |  | decimaal |  |  |  | 1 | Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W] |  |  |  |  |  |  |
| ........ Perimeter |  | decimaal |  |  |  | 1 | Perimeter van de vloer [m] |  |  |  |  |  |  |
| ........ OnderMaaiveld |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Isolatiedikte |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Belemmeringen |  |  |  |  |  | 0..1 | §17.3 |  |  |  |  |  |  |
| ......... Belemmeringen› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Type |  | waarde uit lijst: - Minimaal (Minimale belemmering §17.3.3) - Constante hoogte (Belemmering met constante hoogte evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.4) - Overstek (Overstek evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.5) - Zijbelemmering (Zijbelemmeringen loodrecht op het zonontvangende vlak §17.3.6) - Volledig (Volledige belemmering §17.3.7) - Uitgebreid (Beschaduwing is berekend volgens uitgebreide methode. §17.3.8) - Overig |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 1 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Belemmeringen›Links |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| ........ Belemmeringen›Rechts |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 2 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Belemmeringen›ConstanteHoogte |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand tot element [m] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte horizontale belemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 3 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Belemmeringen›Overstek |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Diepte overstek [m] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte overstek [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... AORuimte›Koudebruggen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Koudebruggen›Koudebrug |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Lengte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Lengte van de thermische brug [m] |  |  |  |  |  |  |
| ....... LineaireWarmtedoorgangscoefficient |  | decimaal |  |  |  | 1 | ψ [W/m·K] |  |  |  |  |  |  |
| .... OnverwarmdeRuimten›AOSerre |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... AOSerre› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... AOSerre›Constructiedelen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Constructiedelen›Constructiedeel |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel› id |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Constructiedeel› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Begrenzing |  | waarde uit lijst: - Buiten - Kruipruimte - Grond (Zowel voor de begrenzing grond als grond met luchtspouw.) - AOR (Aangrenzende onverwarmde ruimte) - AOS (Aangrenzende onverwarmde serre) - SterkGeventileerdeRuimte - Water - AangrenzendeRekenzone - AangrenzendeVerwarmdeRuimteAnderGebouw |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›GekoppeldeVloer |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... GekoppeldeVloer› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›GrenstAanAOSerre |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... GrenstAanAOSerre› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›GrenstAanAORuimte |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... GrenstAanAORuimte› ref |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 1 | Verwijzing naar de id van een ander element. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Hellingshoek |  | numeriek |  |  |  | 1 | Hellingshoek: dak: 0° t/m 30°; gevel: 31° t/m 149°; vloer: 150° t/m 180° |  |  |  |  |  |  |
| ....... Orientatie |  | Eén van onderstaande datatypes: - waarde uit lijst: - N - NO - O - ZO - Z - ZW - W - NW - horizontaal - waarde uit lijst: - onbekend |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Oppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Vlaktype |  | waarde uit lijst: - dak - gevel - vloer |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Raam |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ U |  | decimaal |  |  |  | 1 | U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)] |  |  |  |  |  |  |
| ........ g |  | decimaal |  |  |  | 1 | g-waarde (zontoetredingsfactor) van het raam. [-] |  |  |  |  |  |  |
| ........ Beglazing |  | waarde uit lijst: - Enkel - Voorzetraam - Dubbel - HR - HR+ - HR++ - 3-voudig |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Kozijnmateriaal |  | waarde uit lijst: - Hout/kunststof - Metaal, thermisch onderbroken - Metaal, niet thermisch onderbroken |  |  |  | 0..1 | Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend. |  |  |  |  |  |  |
| ........ Zonwering |  | waarde uit lijst: - vaste zonwering - screen (buiten), wit - screen (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin - screen (buiten), overige kleuren - screen (buiten), onbekende kleur - jaloezieën (buiten), wit - jaloezieën (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin - jaloezieën (buiten), overige kleuren - jaloezieën (buiten), onbekende kleur - gemetalliseerd weefsel (binnenzonwering) - uitvalscherm - knikarmscherm - rolluiken (buiten), wit - rolluiken (buiten), overige kleuren - rolluiken (buiten), onbekende kleur |  |  |  | 0..1 | Soort zonwering, indien aanwezig; anders weglaten. |  |  |  |  |  |  |
| ........ ZonweringAutomatisch |  | boolean |  |  |  | 0..1 | Of de zonwering automatisch bediend wordt. Weglaten als er geen sprake is van zonwering. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Deur |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ U |  | decimaal |  |  |  | 1 | U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)] |  |  |  |  |  |  |
| ........ IsolatieAanwezig |  | boolean |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Paneel |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ U |  | decimaal |  |  |  | 1 | U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)] |  |  |  |  |  |  |
| ........ Kozijnmateriaal |  | waarde uit lijst: - Hout/kunststof - Metaal, thermisch onderbroken - Metaal, niet thermisch onderbroken |  |  |  | 0..1 | Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend. |  |  |  |  |  |  |
| ........ Isolatiedikte |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 4 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Dicht |  |  |  |  |  | 1 | Gesloten constructiedeel |  |  |  |  |  |  |
| ........ Rc |  | decimaal |  |  |  | 1 | Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W] |  |  |  |  |  |  |
| ........ Isolatiedikte |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie. |  |  |  |  |  |  |
| ........ DikteRietpakket |  | decimaal |  |  |  | 0..1 | Dikte van het rietpakket [mm]. Weglaten indien geen rietpakket. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 5 van 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Vloer |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Rc |  | decimaal |  |  |  | 1 | Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W] |  |  |  |  |  |  |
| ........ Perimeter |  | decimaal |  |  |  | 1 | Perimeter van de vloer [m] |  |  |  |  |  |  |
| ........ OnderMaaiveld |  | boolean |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Isolatiedikte |  | numeriek, n ≥ 0 |  |  |  | 0..1 | Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie. |  |  |  |  |  |  |
| Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Constructiedeel›Belemmeringen |  |  |  |  |  | 0..1 | §17.3 |  |  |  |  |  |  |
| ......... Belemmeringen› kwaliteitsverklaring |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Type |  | waarde uit lijst: - Minimaal (Minimale belemmering §17.3.3) - Constante hoogte (Belemmering met constante hoogte evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.4) - Overstek (Overstek evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.5) - Zijbelemmering (Zijbelemmeringen loodrecht op het zonontvangende vlak §17.3.6) - Volledig (Volledige belemmering §17.3.7) - Uitgebreid (Beschaduwing is berekend volgens uitgebreide methode. §17.3.8) - Overig |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 1 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Belemmeringen›Links |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| ........ Belemmeringen›Rechts |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 2 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Belemmeringen›ConstanteHoogte |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Afstand |  | decimaal |  |  |  | 1 | Afstand tot element [m] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte horizontale belemmering [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▼ alternatief 3 van 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ Belemmeringen›Overstek |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Diepte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Diepte overstek [m] |  |  |  |  |  |  |
| ......... Hoogte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Hoogte overstek [m] |  |  |  |  |  |  |
| Belemmeringen› (▲ einde alternatieven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... AOSerre›Koudebruggen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Koudebruggen›Koudebrug |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Omschrijving |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Lengte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Lengte van de thermische brug [m] |  |  |  |  |  |  |
| ....... LineaireWarmtedoorgangscoefficient |  | decimaal |  |  |  | 1 | ψ [W/m·K] |  |  |  |  |  |  |
| ..... Balkonafdichting |  | boolean |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Invoer›Energiedragers |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Energiedragers›Energiedrager |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Naam |  | waarde uit lijst: - elektriciteit - gas - olie - biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit) - biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.) - biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.) - warmte - koude |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... Energiefactor |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... HernieuwbareEnergiefactor |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. Gebouw›Resultaten |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Gebruiksoppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Verliesoppervlakte |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Resultaten›Energie |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... EnergiebehoefteIndicator |  | decimaal |  |  |  | 1 | Energiebehoefte Indicator EweH+C;ndventsys kWh/(m2.a) formule 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| .... PrimaireFossieleEnergieIndicator |  | decimaal |  |  |  | 1 | Primaire Fossiele Energie Indicator EwePTot kWh/(m2.a) formule 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| .... PrimaireFossieleEnergieIndicatorEMG |  | decimaal |  |  |  | 1 | Primaire Fossiele Energie Indicator gebruikmakend van kwaliteitsverklaring EwePTotEMG kWh/(m2.a) |  |  |  |  |  |  |
| .... PrimaireFossieleEnergieIndicatorForfaitair |  | decimaal |  |  |  | 1 | Primaire Fossiele Energie Indicator forfaitair zonder EMG EwePTotForf kWh/(m2.a) |  |  |  |  |  |  |
| .... AandeelHernieuwbareEnergie |  | decimaal |  |  |  | 1 | Aandeel Hernieuwbare enrgie RERPrenTot percentage formule 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| .... WarmtebehoefteGebouw |  | decimaal |  |  |  | 1 | Warmte behoefte van het gebouw EH;nd kWh/(m2.a) formule 5.3a voor EPV |  |  |  |  |  |  |
| .... Energiebehoefte |  | decimaal |  |  |  | 1 | Energiebehoefte QH+C;ndventSys=C1 kWh/a formule 5.4 |  |  |  |  |  |  |
| .... KarakteristiekePrimaireFossieleEnergiegebruik |  | decimaal |  |  |  | 1 | Karakteristieke Primaire Fossiele Energiegebruik EPTot kWh/a formule 5.9 |  |  |  |  |  |  |
| .... HernieuwbareEnergie |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Hernieuwbaar energiegebruik EPrenTot kWh formule 5.28 |  |  |  |  |  |  |
| .... HernieuwbareEnergieVerwarming |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Hernieuwbare energie Verwarming EPrenH kWh formule 5.30 |  |  |  |  |  |  |
| .... HernieuwbareEnergieKoeling |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Hernieuwbare energie Koeling EPrenC kWh formule 5.34 |  |  |  |  |  |  |
| .... HernieuwbaarEnergieTapwater |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Hernieuwbaare energie Tapwater EPrenW kWh formule 5.35 |  |  |  |  |  |  |
| .... HernieuwbaarOpgewekteElektriciteit |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Hernieuwbaar Opgwekte Electriciteit EPren;el kWh formule 5.39 |  |  |  |  |  |  |
| .... Energie›RisicoTeHogeTemperaturen |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... RisicoTeHogeTemperaturen›Rekenzones |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Rekenzones›Rekenzone |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... Rekenzone›Orientatie |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... Orientatie› or |  | waarde uit lijst: - N - NO - O - ZO - Z - ZW - W - NW - horizontaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ TOjuliorzi |  | decimaal |  |  |  | 1 | overhitting TOjul;or;zi K formule 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| .... Energie›PrimaireEnergiePerEnergieDrager |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... PrimaireEnergiePerEnergieDrager›AfgenomenPrimaireEnergiePerEnergiedrager |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... AfgenomenPrimaireEnergiePrimaireFossiele |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Afgenomen primaire energie kWh formule EP;del;ci 5.11 |  |  |  |  |  |  |
| ...... AfgenomenPrimaireEnergiePerEnergiedrager›GebruiksFuncties |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ GebruiksFuncties› type |  | waarde uit lijst: - elektriciteit - gas - olie - biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit) - biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.) - biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.) - warmte - koude |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... GebruiksFuncties›GebruiksFunctie |  |  |  |  |  | 1..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ EnergieGebruikVerwarming |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Energiegebruik Verwarming kWh EH;ci H9 |  |  |  |  |  |  |
| ........ EnergieGebruikBevochtiging |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Energiegebruik Bevochtiging kWh Ehum;ci H12 |  |  |  |  |  |  |
| ........ EnergieGebruikVentilatie |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Energiegebruik Ventilatie kWh EV;el H11 |  |  |  |  |  |  |
| ........ EnergieGebruikVerlichting |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Energiegebruik Verlichting kWh El;el H14 |  |  |  |  |  |  |
| ........ EnergieGebruikKoeling |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Energiegebruik Koeling kWh EC;ci H10 |  |  |  |  |  |  |
| ........ EnergieGebruikTapwater |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Energiegebruik Tapwater kWh EW;ci H13 |  |  |  |  |  |  |
| ........ Hulpenergie |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Hulpenergie kWh Waux;formule tot 5.21 |  |  |  |  |  |  |
| ........ HulpenergieVerwarming |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Hulpenergie kWh WH;aux |  |  |  |  |  |  |
| ........ HulpenergieKoeling |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Hulpenergie kWh WC;aux |  |  |  |  |  |  |
| ........ HulpenergieTapwater |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Hulpenergie kWh WW;aux |  |  |  |  |  |  |
| ....... CO2 |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... VermedenPrimaireFossieleEnergieWarmteKoude |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Vermeden Primaire Fossiele Energie geexporteerde warmte en of koude gesommeerd over de voorzieningen kWh Ep;exp;T;gi formule 5.12 |  |  |  |  |  |  |
| ..... VermedenPrimaireFossieleEnergieElektriciteit |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Vermeden Primaire Fossiele Energie geexporteerde elektriciteit gesommeerd over de voorzieningen kWh Ep;exp;el;gi formule 5.13 |  |  |  |  |  |  |
| ..... VermedenPrimaireFossieleEnergieElektriciteitEigenGebruik |  | maandwaarden |  |  |  | 1 | Vermeden Primaire Fossiele Energie elektriciteit voor eigengebruik gesommeerd over de voorzieningen kWh Ep;nEPus;el formule 5.14 |  |  |  |  |  |  |
| ..... SpecifiekElectriciteitsgebruikPerm2 |  | decimaal |  |  |  | 1 | Specifiek Elektriciteitsgebruik per m2 Ag kWh/m2 eEPdel;els;el formule 5.17b |  |  |  |  |  |  |
| ..... SpecifiekEnergiegebruikWarmteKoudeOverigPerm2 |  | decimaal |  |  |  | 1 | Specifiek Energiegebruik warmte en of koudelevering per m2 Ag GJ/m2 eEPdel;dh/dw/dc formule 5.18b |  |  |  |  |  |  |
| ..... SpecifiekEnergiegebruikOverigPerm2 |  | decimaal |  |  |  | 1 | Specifiek Energiegebruik overige energiedraggers per m2 Ag aeq/m2 eEPdel;aeq formule 5.19b |  |  |  |  |  |  |
| ... Resultaten›Informatief |  |  |  |  |  | 0..1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... TotaleCO2Emissie |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... GeproduceerdeElectriciteit |  | decimaal |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. Gebouw›SoftwareSpecifiek |  |  |  |  |  | 0..∞ | Softwarespecifieke informatie die anders niet in deze XML-structuur past. |  |  |  |  |  |  |
| .... SoftwareSpecifiek› software |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 | Identifier van de software waarvoor dit blok bedoeld is (naam en versie). |  |  |  |  |  |  |
| ... (elke tag is acceptabel) |  |  |  |  |  | 0..n |  |  |  |  |  |  |  |
| . Energieprestatie›Kwaliteitsverklaringen |  |  |  |  |  | 0..1 | Overzicht van alle gebruikte kwaliteitsverklaringen. |  |  |  |  |  |  |
| .. Kwaliteitsverklaringen›Kwaliteitsverklaring |  |  |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| .... Kwaliteitsverklaring› id |  | numeriek, n > 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Titel |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... Documentnummer |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 | Het BCRG-nummer van de kwaliteitsverklaring. |  |  |  |  |  |  |
| ... Kwaliteitsverklaring›Waardes |  |  |  |  |  | 1 | Alle waardes uit de kwaliteitsverklaring die zijn gebruikt in de berekening. |  |  |  |  |  |  |
| .... Waardes›Waarde |  | decimaal |  |  |  | 0..∞ |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... Waarde› naam |  | alfanumeriek |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

DGMR Software B.V.